Администрация Каменского муниципального района

Воронежской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июня 2019 г.                                                                № 203

Об утверждении Комплексной схемы организации дорожного движения на территории Каменского муниципального района на период 2019 – 2035 г.г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"  администрация Каменского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплексную схему организации дорожного движения на территории Каменского муниципального района на период 2019 – 2035 г.г.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Каменского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

администрации Каменского

муниципального района                                                                    А.С. Кателкин

|  | Утверждено постановлением администрации Каменского муниципального района от__________ 2019г. № _____ |
| --- | --- |

Комплексная схема организации дорожного движения на территории Каменского муниципального района 2019 – 2035 г.г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1.ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА	………………………5

1.1 Описание используемых методов и средств получения исходной

информации……………………………………………………………………………5

1.1.1 Подготовка и проведение натурного обследования интенсивности движения и состава транспортного потока………………………………………….5

1.1.2 Подготовка и проведение натурного обследования пассажиропотоков

на пассажирском транспорте общего пользования…………………………………8

1.1.3 Подготовка и проведение натурного обследования мест для стоянки и остановки транспортных средств………………………………………………..…...9

1.2 Результаты анализа организационной деятельности органов

государственной власти Каменского муниципального района…………………..10

1.3 Результаты анализа нормативного правового и информационного обеспечения деятельности в сфере организации дорожного движения…………14

1.4 Результаты анализа имеющихся документов территориального

планирования и документации по планировке территории, документов стратегического планирования……………………………………………………..18

1.5 Описание основных дорог, их пересечений и примыканий…………………..21

1.6 Описание существующей организации движения транспортных средств и пешеходов на территории Каменского муниципального района ………………..32

1.7 Результаты анализа параметров дорожного движения ……………………….48

1.8 Результаты исследования пассажиро- и грузопотоков………………………49

1.9 Результаты анализа условий дорожного движения, включая

данные о загрузке пересечений и примыканий дорог со светофорным регулированием………………………………………………………….…..………50

1.10 Данные об эксплуатационном состоянии технических средств ОДД

(далее - ТСОДД)……………………………………………………….……..……51

1.11 Результаты оценки эффективности используемых методов ОДД…………52

1.12 Результаты исследования причин и условий возникновения

дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП)…………………………..53

1.13 Результаты изучения общественного мнения и мнения

водителей транспортных средств………………......................................................56

2.	ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ…………….58

3. УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПРЕДЛАГАЕМЫХ ВАРИАНТОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ………………………………………………………………59

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ..61

4.1Обеспечение транспортной и пешеходной связанности территорий………61

4.2 Категорирование дорог с учетом их прогнозируемой загрузки,

ожидаемого развития прилегающих территорий, планируемых мероприятий

по дорожно-мостовому строительству……………………………………………..61

4.3Организация системы мониторинга дорожного движения,

установке детекторов транспортных потоков, организации сбора и

хранения документации по ОДД, принципам формирования и ведения

баз данных, условиям доступа к информации, периодичности ее

актуализации…………………………………………………………………..……63

4.4Совершенствование системы информационного обеспечения участников дорожного движения………………………………………………………………...67

4.5Организация движения маршрутных транспортных средств,

включая обеспечение приоритетных условий их движения…………………….70

4.6.Организация пропуска транзитных транспортных потоков…………………..70

4.7 Формирование единого парковочного пространства ………………………70

4.8 Устранение помех движению и факторов опасности (конфликтных

ситуаций), создаваемых существующими дорожными условиями……………..71

4.9 Организация движения пешеходов, включая размещение и

обустройство пешеходных переходов, формирование пешеходных и

жилых зон на территории муниципального образования……………………..71

4.10 Обеспечение маршрутов безопасного движения детей к

образовательным организациям…………………………………………………..73

4.11 Развитие сети дорог или участков дорог, локально-

реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом…………………………………………….75

4.12 Расстановка работающих в автоматическом режиме средств

фото-  и видеофиксации нарушений правил дорожного движения…………….80

5. ОЧЕРЕДНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ………………………….81

6. ОЦЕНКА ТРЕБУЕМЫХ ОБЪЕМОМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ……………………………………………………………………...….82

7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТУЦИОНАЛЬНЫМ

ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНОГО, ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ….84

ВВЕДЕНИЕ

Каменский муниципальный район: административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) на юго-западе Воронежской области. С севера граничит с Острогожским муниципальным районом, с запада с Ольховатским муниципальным районом Воронежской области и с Белгородской областью, с юга с Подгоренским муниципальным районом, с востока с Павловским муниципальным районом.

Административный центр − поселок городского типа Каменка.

Общая площадь территории Каменского муниципального района составляет 998,57 квадратных километров и разделена на следующие административные единицы: 1 городское и 10 сельских поселений, на территории которых располагаются 42 населенных пункта.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

1.1 Описание используемых методов и средств получения исходной информации

1.1.1 Подготовка и проведение натурного обследования интенсивности движения и состава транспортного потока

В отечественной, и тем более зарубежной практике известно большое количество методов исследования, сбора и систематизации исходных данных для составления комплексной схемы организации дорожного движения – начиная от простейших, выполнение которых доступно одному исследователю без специального оборудования, и заканчивая трудоемкими, требующими применения специальных высокотехнологичных приборов и передвижных лабораторий. Многообразие методов объясняется с одной стороны множеством задач, решаемых с помощью организации дорожного движения, а с другой, постоянным развитием технической базы для сбора исходных данных.

Нами использован следующий комплекс методов исследования характеристик и условий дорожного движения:

-	документальное изучение;

-	натурные обследования.

Документальное изучение – изучение исходных данных об объекте без непосредственного выезда на территорию. Источником исходных данных для документального исследования при разработке КСОДД являются следующие материалы:

1. Документы территориального планирования, документация по планировке территории на уровне муниципального образования Каменского муниципального района Воронежской области;

2. Материалы инженерных изысканий, результаты исследования существующих и прогнозируемых параметров дорожного движения;

3. Общие сведения о территории муниципального образования:

-	классификация и характеристика дорог, дорожных сооружений;

-	характеристика транспортной инфраструктуры и организация дорожного движения;

-	данные о ДТП в динамике за период не менее трех лет.

Натурные обследования заключаются в фиксации конкретных условий и показателей дорожного движения в течение определенного периода времени. В настоящее время натурные исследования являются самым распространенным видом получения исходных данных о характеристиках дорожного движения. Они подразделяются на активные и пассивные. При пассивном исследовании наблюдатель не вмешивается в процесс движения, т.е. получает характеристики существующего положения.

Подготовка и проведение натурного обследования интенсивности движения и состава транспортного потока в ключевых транспортных узлах Каменского муниципального района проводится с применением натурного метода обследования УДС, целью которого является получение актуальной информации о существующем состоянии сети. Полученная информация является основой для транспортного моделирования и разработки программы мероприятий КСОДД на прогнозные периоды.

Обследование интенсивности и состава транспортных потоков улично-дорожной сети Каменского муниципального района проводится в следующей последовательности:

- муниципальное образование разделяется на транспортные районы;

-для каждого транспортного района определяются ключевые места движения транспортного потока;

- проводятся натурные обследования интенсивности и состава транспортного потока.

Для проведения содержательных натурных замеров транспортного потока предварительно проводится районирование территории муниципального образования, заключающееся в разделении её на условные (транспортные) районы, отличающиеся параметрами УДС и спросом на передвижения. В качестве границ районов принимаются естественные и искусственные рубежи, затрудняющие связи между транспортными районами. Такое районирование позволяет определить ключевые точки, необходимые для проведения обследования интенсивности дорожного движения и состава транспортных потоков для последующего анализа транспортной ситуации на обследуемой территории.

Определение точек проводится на транспортных узлах, на которых характер изменения дорожного движения качественно отражает динамику ТП на улично-дорожной сети. Иначе такие точки называют «ключевыми местами» УДС. В перечень обследования включаются пересечения, через которые проходят транзитные потоки, перекрестки с постоянными нагрузками.

Проведение вышеуказанных мероприятий даёт возможность приступить к обследованию интенсивности и состава транспортных потоков.

В рамках разработки комплексной схемы организации дорожного движения Каменского муниципального района, нами предлагается использовать полуавтоматический способ натурного обследования интенсивности и состава транспортных потоков.

Съемка перекрестков проводилась с использованием видеооборудования, устанавливаемого на штативе, а также имеющего возможность крепления к опорам электрических сетей, дорожным знакам и заборам.

Время съемки потока пиковой транспортной нагрузки выбрано в интервале от 7 часов 30 минут до 9 часов 00 минут, что соответствует утреннему «часу пик» и с 16 часов 30 минут до 18 часов 00 минут – вечерний «час пик».

1.1.2 Подготовка и проведение натурного обследования пассажиропотоков на пассажирском транспорте общего пользования

Общей целью данных исследований является оценка качества обслуживания пассажиров общественным транспортом, определение степени использования услуг транспорта общего пользования. Полученные исследования помогут сосредоточить внимание на местных проблемах транспорта общего пользования Каменского района и, в будущем, выявить эффективные стратегии оптимизации движения маршрутных транспортных средств.

Для проведения анализа пассажиропотоков на пассажирском транспорте общего пользования используется информация о движении пассажиропотоков, сбор данной информации осуществляется с использованием следующих методов обследования пассажиропотоков:

-	отчетно-статистический;

-	табличный;

-	таблично-опросный;

-	анкетный;

-	талонный;

-	глазомерный.

В рамках работы по исследованию пассажиропотоков на маршрутах пассажирского транспорта учитываются данные администрации Каменского муниципального района Воронежской области. Предполагается применение табличного метода исследования пассажиропотоков. Метод основан на подсчете пассажиров учетчиками, находящимися в салоне маршрутного ТС. Учетчики определяют пассажиропотоки на остановочных пунктах путем подсчета количества вошедших, вышедших пассажиров.

Для проведения натурного обследования табличным методом предварительно составляется список остановочных пунктов, выбранных для наблюдения, с указанием наименования и номера маршрута, определяется количество учетчиков и таблиц, и разрабатывается график работы учетчиков в период обследования. Изготавливается необходимое количество печатных материалов – бланки таблиц.

Целесообразно закреплять за каждым учетчиком не более одного маршрута, также учетчику выдается необходимое количество специальных таблиц для обследования пассажиропотоков.

Учетчики, выделенные для обследования пассажиропотоков, располагаются в салоне маршрутного транспортного средства и до начала работы заполняют реквизиты таблицы обследования.

Результаты обследования пассажиропотоков сводятся в специализированные таблицы. Заполняются таблицы данных, полученных в результате сложения количества вошедших и вышедших пассажиров по всем таблицам обследования за день работы.

Такая обработка результатов обследований позволит получить исчерпывающие данные о пассажирообороте и уровне загрузки районного пассажирского транспорта общего пользования.

1.1.3 Подготовка и проведение натурного обследования мест для стоянки и остановки транспортных средств

Проведение данного обследования подразумевает под собой подсчёт количества мест парковки и остановки ТС на территории Каменского муниципального района.

Исходные данные для подсчёта могут быть получены двумя способами:

- информация парковочного реестра

- с помощью учетчиков, выполняющих подсчёт вручную на местах расположения парковок.

Результатом проведения натурного обследования являются данные о количестве и расположении мест для стоянки и остановки транспортных средств.

1.2 Результаты анализа организационной деятельности органов государственной власти Каменского муниципального района

Организационная деятельность органов государственной власти в сфере организации дорожного движения на территории Каменского муниципального района направлена на решение задач в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

В таблице 1.1 приведены работы, проводимые в сфере организации дорожного движения в разрезе поселений.

Таблица 1.1- Работы проводимые в Каменском районе в сфере организации дорожного движения

| № п/п | Выполняемые работы | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
|  | Каменское городское поселение |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул.Северная - 195м/п | 2017г. |
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул.Железнодорожная -270 м/п | 2017 г. |
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул.Мичурина – 900 м/п | 2017 г. |
|  | Ремонт автомобильной дороги по пер.Механизаторов -210 м/п | 2017г. |
|  | Ремонт автомобильной дороги от ул.8 Марта до ул.3 Пятилетка -154 м/п | 2017г. |
|  | Ремонт автомобильной дороги от ул.Солнечная до ул.Осенняя -330 м/п | 2017г. |
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул.Космонавтов -410 м/п | 2017г. |
|  | Устройство щебеночных дорог по ул.Чкалова – 294 м/п. | 2017г. |
|  | Устройство щебеночных дорог по ул.3 Пятилетка – 680 м/п. | 2017г. |
|  | Устройство щебеночных дорог от ул.Донская до ул.Березовая Роща – 320 м/п. | 2017г. |
|  | Ямочный ремонт по улицам поселка | 2017г. |
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул.30 лет Октября – 340 м/п | 2017г. |
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул.Мира – 210 м/п | 2017г. |
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул.Солнечная – 170 м/п | 2017г. |
|  | Устройство щебеночных дорог по пер.Советский – 322 м/п. | 2017г. |
|  | Устройство щебеночных дорог по ул. Пушкина – 460 м/п. | 2017г. |
|  | Устройство щебеночных дорог от ул.Интернациональная до ул. Степная – 150 м/п. | 2017г. |
|  | Устройство щебеночных дорог от ул.Степная до ул.Кирова– 320 м/п. | 2017г. |
|  | Устройство щебеночных дорог по ул. Рабочая – 160 м/п. | 2017г. |
|  | Устройство щебеночных дорог по ул. Россошанская – 280 м/п. | 2017г. |
|  | Устройство щебеночных дорог по ул. Подгоренская – 240 м/п. | 2017г. |
|  | Устройство щебеночных дорог по ул. Вишневая – 320 м/п. | 2017г. |
|  | Устройство щебеночных дорог по ул. Луговая – 140 м/п. | 2017г. |
|  | Ремонт автомобильной дороги по пер.Лесной-230м/п | 2017г. |
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул.Победы -350м/ | 2017г. |
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная-155м/п | 2017г. |
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Мира -210м/п | 2017г. |
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Солодухина -600м/п | 2017г. |
|  | Устройство щебеночных дорог по ул. Восточная – 479 м/п | 2017г. |
|  | Устройство щебеночных дорог по ул. Ленина – 160 м/п. | 2017г. |
|  | Устройство щебеночных дорог от ул.Солодухина до ул.8-е Марта – 170 м/п. | 2017г. |
|  | Ямочный ремонт по улицам поселка | 2018г. |
|  | Ремонт асфальтовых покрытий по ул.Солнечная (от КСОШ №1 до «Автопарус»)-386м/п | 2018г |
|  | Ремонт асфальтовых покрытий по ул. Ленина (от «Молодежное» до Налоговой-144м/п | 2018г |
|  | Ремонт асфальтовых покрытий по ул. Мира (от д.№15 до ул.Солнечная-3)-261м/п | 2018г |
|  | Ремонт асфальтовых покрытий от ул.Солодухина до ул. Ленина-178м/п | 2018г |
|  | Ремонт асфальтовых покрытий по ул. Комсомольская-563м/п | 2018г |
|  | Ремонт асфальтовых покрытий по ул. 30 лет Октября-420м/п | 2018г |
|  | Ремонт асфальтовых покрытий по ул. Механизаторов-370м/п | 2018г |
|  | Ремонт асфальтовых покрытий по ул. Советская-720м/п | 2018г |
|  | Устройство щебеночных дорог по ул. Садовая – 500 м/п. | 2018г |
|  | Устройство щебеночных дорог по ул. Мичурина – 460 м/п. | 2018г |
|  | Устройство щебеночных дорог по пер.Кирова – 415 м/п. | 2018г |
|  | Устройство щебеночных дорог по ул. Кирова – 280 м/п. | 2018г |
|  | Устройство щебеночных дорог по ул.Тельмана – 440 м/п. | 2018г |
|  | Устройство щебеночных дорог по ул.Победы – 240 м/п. | 2018г |
|  | Устройство щебеночных дорог по ул.Луговая – 420 м/п. | 2018г |
|  | Устройство щебеночных дорог по ул.Нагорная – 485 м/п. | 2018г |
|  | Устройство щебеночных дорог по ул.Колхозная – 240 м/п. | 2018г |
|  | Устройство щебеночных дорог по ул.Осенняя – 160 м/п. | 2018г |
|  | Устройство щебеночных дорог по ул.Павловская – 200 м/п. | 2018г |
|  | Устройство щебеночных дорог по ул.Чкалова – 520 м/п. | 2018г |
|  | Устройство щебеночных дорог по ул.Тимирязева – 1200 м/п. | 2018г |
|  | Устройство щебеночных дорог по ул.Дружбы – 240 м/п. | 2018г |
|  | Устройство щебеночных дорог по ул.Донская – 200 м/п. | 2018г |
|  | Устройство щебеночных дорог по ул. Лесная – 540 м/п. | 2018г |
|  | Устройство щебеночных дорог по ул.Северная – 391 м/п. | 2018г |
|  | Устройство щебеночных дорог по ул.Степная – 180 м/п. | 2018г |
|  | Устройство щебеночных дорог по ул.Сосновая – 285 м/п. | 2018г |
|  | Устройство щебеночных дорог по ул.Подгоренская – 400 м/п. | 2018г |
|  | Устройство щебеночных дорог по пер. Железнодорожный – 180 м/п. | 2018г |
|  | Устройство щебеночных дорог по ул.Строителей – 372 м/п. | 2018г |
|  | Устройство щебеночных дорог по ул.Дорожная – 323 м/п. | 2018г |
|  | Устройство щебеночных дорог по ул.Дачная – 283 м/п. | 2018г |
|  | Устройство щебеночных дорог по ул.Рябиновая – 420 м/п. | 2018г |
|  | Карпенковское сельское поселение |  |
| 1. | Ремонт автодороги по улице Шелякино в с.Ольхов-Лог -0,700км ул. Полевая в с.Карпенково-0,950км ул. Дружбы в с. Карпенково-0,300км ул. Механизаторов в с. Карпенково-2,1км | 2018г |
| 2. | Ремонт автодороги по улице Центральная в с.Карпенково-0,6км ул.Садовая в с.Карпенково-0,5км | 2019г |
|  | Волчанское сельское поселение |  |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги по улице Мира в с.Волчанское-0,220км | 2017г |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги по улице Советская в с.Волчанское-0,520км | 2018г |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги по улице 8-е Марта в с.Волчанское-110км | 2018г |
| 4 | Ремонт автомобильной дороги по улице Полевая в с.Волчанское-0,300км | 2018г |
| 5 | Ремонт автомобильной дороги по улице Пролетарская в х. Крутец-0,720 | 2018г |
| 6 | Ремонт автомобильной дороги по улице Мира в х. Крутец-0,4500км | 2018г |
|  | Марковское сельское поселение |  |
| 1 | Ремонт дорог по ул. Новая Жизнь, ул. Комсомольская в с. Верхние Марки, ул. Школьная в с. Марки-1,480км | 2017г |
| 2 | Ремонт дорог ул. Ленина, ул. Октябрьская в с. Марки-2,км ул. Новая Жизнь в с. Верхние Марки-1,4км | 2018г |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации на строительство дорог с твердым покрытием ул. Новая Жизнь в с. Верхние Марки, ул. Ленина в с. Марки-0,7км | 2018г |
|  | Коденцовское сельское поселение |  |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги по улице Южна-0,9км | 2017г |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги улицы Песчаная-1,5км | 2018г |
|  | Татаринское сельское поселение |  |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Клешня, Нижняя сотня | 2017г |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Нижняя сотня, Клешня, Барнаул, до газовой котельной | 2018г |
|  | Сончинское сельское поселение |  |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Гагарина в с. Сончино (220м.) щебневым покрытием. | 2017г |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Северная в х. Ивченково (225м.) щебневым покрытием | 2017г |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Вишневая в х. Ивченково (290м.) щебневым покрытием | 2017г |
| 4 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Мира в с. Сончино (90м.) щебневого покрытия | 2017г |
| 5 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Каштановый в х. Ивченково (150м.) щебневым покрытием | 2017г |
| 6 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Солнечная в с. Сончино (220м.) щебневым покрытием. | 2018г |
|  | Тхоревское сельское поселение |  |
| 1 | Ремонт автодороги по улице Сибирская в с.Тимирязево-0,690км ул.Худоярская в с.Тимирязево-0,100км | 2018г |
|  | Дегтяренское сельское поселение |  |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги х.Гойкалово, ул.Курганская-0,250 км , ул. Механизаторов -1,2км с.Дегтярное: ул.Лесная-0,450 км ул.Зелёная Роща-0,200 км ул.Новосёлов-0,350 км ул.Полевая-0,300км | 2017г |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги с.Дегтярное : ул. Полевая-1,5 ул.Лесная-2,5км ул.Новосёлов-0,950 км х.Гойкалово: ул.Курганская -3,250 км ул.Космонавтов-0,450км х.Хвощеватый: ул.Длинная-1500 км ул.Гагарина-0,600 км х.Свистовка: ул.Садовая-0,400 км ул.Садовая-0,300 км | 2018г |
|  | Евдаковское сельское поселение |  |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги в х. Ясеново, ул. Октябрьская | 2017г |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги в х. Ляпино, ул. Нагорная-0,200км | 2018г |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги в с. Щербаково, ул. Кирова-0,520км | 2018г |
|  | Трехстенское сельское поселение |  |
| 1 | Покрытие грунтовой дороги по ул.Садовая (680 м.) щебеночным покрытием | 2017г |
| 2 | Покрытие грунтовой дороги по ул.Рабочая (640 м.) щебеночным покрытием | 2017г |
| 3 | Покрытие грунтовой дороги по ул.Солнечная (190 м.) щебеночным покрытием | 2017г |
| 4 | Покрытие грунтовой дороги по ул.Песчаная с. Пилипы (470 м.) щебеночным покрытием | 2017г |

1.3 Результаты анализа нормативного правового и информационного обеспечения деятельности в сфере организации дорожного движения

Нормативно-правовая база Каменского муниципального района в сфере организации дорожного движения удовлетворят все требования действующего законодательства РФ.

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития системы организации дорожного движения являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

-Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Приказ Минтранса РФ от 17.03.2015 №43 «Об утверждении Правил подготовки проектов и схем организации дорожного движения»;

-Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 12.07.2017) "О Правилах дорожного движения" (вместе с "Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения");

- Закон Воронежской области от 25.06.2012 № 96-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения Воронежской области автомобильным транспортом общего пользования»;

-Решение совета народных депутатов Марковского сельского поселения Каменского муниципального района №90 от 8.11.2017г «О принятии программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Марковского сельского поселения Каменского муниципального района Воронежской области на2017-2030г»

-Решение совета народных депутатов Карпенковского сельского поселения Каменского муниципального района №101 от 9.11.2017г «О принятии программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Карпенковского сельского поселения Каменского муниципального района Воронежской области на 2017-2030г»

-Решение совета народных депутатов Волчанского сельского поселения Каменского муниципального района №66 от 9.11.2017г «О принятии программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Волчанского сельского поселения Каменского муниципального района Воронежской области на2017-2030г»

-Решение совета народных депутатов Сончинского сельского поселения Каменского муниципального района №89 от 31.10.2017г «О принятии программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Сончинского сельского поселения Каменского муниципального района Воронежской области на2017-2030г»

-Решение совета народных депутатов Татаринского сельского поселения Каменского муниципального района №119 от 8.11.2017г «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Татаринского сельского поселения Каменского муниципального района Воронежской области на2017-2030г»

-Решение совета народных депутатов Каменского городского поселения Каменского муниципального района от 14.11.2017г. № 182
«Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Каменского городского поселения Каменского муниципального района Воронежской области на период 2017-2027 годы»

-Решение совета народных депутатов Дегтяренского сельского поселения Каменского муниципального района №86 от 10.11.2017г «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Дегтяренского сельского поселения Каменского муниципального района Воронежской области на2017-2030г»

-Решение совета народных депутатов Евдаковского сельского поселения Каменского муниципального района №80 от 10.11.2017г «О принятии программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Евдаковского сельского поселения Каменского муниципального района Воронежской области на2017-2030г»

- Генеральный план Каменского городского поселения утвержденным решением Совета депутатов №90 от 15.08.2011г.

-Генеральный план Коденцовского сельского поселения, утвержденный решением Совета народных депутатов Коденцовского сельского поселения от 07.08.2012 №70

-Генеральный план Тхоревского сельского поселения, утвержденный решением Совета народных депутатов Тхоревского сельского поселения от 20.07.2012г№82;

-Генеральный план Трехстенского сельского поселения, утвержденный решением Совета народных депутатов Трехстенского сельского поселения от 01.08.2012№83;

-Генеральный план Карпенковского сельского поселения, утвержденный решением Совета народных депутатов Карпенковского сельского поселения от 25.07.2012г№83;

-Генеральный план Волчанского сельского поселения, утвержденный решением Совета народных депутатов Волчанского сельского поселения от 27.08.2012 № 82;

-Генеральный план Марковского  сельского поселения;

-Генеральный план Татаринского сельского поселения, утвержденный решением Совета народных депутатов Татаринского сельского поселения от 28.03.2012 № 68;

-Генеральный план Сончинского  сельского поселения;

-Генеральный план Евдаковского  сельского поселения;

-Генеральный план Дегтяренского сельского поселения, утвержденный решением Совета народных депутатов Дегтяренского сельского поселения от 15.10.2012 №85;

-Свод правил СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85*. Автомобильные дороги». Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. N 266);

-Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах» №ОС-557-р от 24.06.2002 г.;

-ВСН 45-68 «Инструкция по учету движения транспортных средств на автомобильных дорогах»;

-ОДН 218.006-2002 «Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог»;

-ГОСТ Р 50597-93. «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

-ГОСТ Р 52398-2005. «Классификация автомобильных дорог. Параметры и требования»;

-ГОСТ Р 52399-2005. «Геометрические элементы автомобильных дорог»;

-ГОСТ Р 52765-2007. «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация»;

-ГОСТ Р 52766-2007. «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»;

-ГОСТ Р 52767-2007. «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Методы определения параметров»;

-ГОСТ Р 51256-2011. «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования»;

-ГОСТ Р 52607-2006. «Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей»;

-ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические требования»;

-ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»;

-ГОСТ Р 52289 – 2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Соблюдение требований нормативно-правовой базы по организации дорожного движения влияет на качество функционирования и развития транспортной инфраструктуры.

1.4 Результаты анализа имеющихся документов территориального планирования и документации по планировке территории

Согласно Градостроительному кодексу Российской федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, документами территориального планирования муниципальных образований являются: генеральные планы; схемы территориального планирования.

Генеральный план Каменского муниципального района, состоящий из проектов Генеральных планов сельских поселений района является основополагающим документом территориального планирования.

Обеспеченность жилищным фондом представлена в таблице 1.2

Таблица 1.2 - Жилищный фонд

|  | Муниципальный ед.домов | Частный ед.домов | Общая площадь, тыс.м2 | Всего жителей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Карпенковское с/п | 6 | 785 | 39,0 | 1258 |
| Волчанское с/п | 9 | 528 | 23,8 | 946 |
| Марковское с/п | 15 | 855 | 45,3 | 1313 |
| Каменское г/п | 79 | 1960 | 200,371 | 8214 |
| Коденцовское с/п | - | 253 | 15,9 | 647 |
| Татаринское с/п | - | 408 | 20,9 | 852 |
| Сончинское с/п | - | 451 | 23,0 | 849 |
| Тхоревское с/п | 9 | 584 | 41,4 | 1338 |
| Евдаковское с/п | 3 | 461 | 24,7 | 1131 |
| Дегтяренское с/п | - | 370 | 22,7 | 706 |
| Трехстенское с/п | 1 | 482 | 33,3 | 897 |
| Каменский муниципальный район | 122 | 7 137 | 490,4 | 18151 |

Предусматривается развитие следующих функциональных зон:

Жилые зоны.

Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда района, при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований, с учетом сложившегося архитектурно-планировочного облика района.

В районе реализуется государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» и государственная программа РФ «Комплексное развитие сельских территорий»

Повышение архитектурно-художественных качеств жилой застройки.

Комплексное благоустройство жилых зон.

Общественно-деловые зоны

Общественно-деловые зоны размещаются в центре поселений.

Планируется комплексное благоустройство центра поселений с учетом обустройства общественно-деловых зон.

Промышленно-коммунальные зоны

Генеральными планами не предусматривается расширение территорий промышленных зон.

Дальнейшее развитие предприятий намечается на существующих промышленных территориях за счет:

-эффективного использования территорий промышленных зон, внедрения современных и безопасных в экологическом отношении технологий и устройств, либо перепрофилирование отдельных производств;

-перевода в производственные зоны из жилых районов промышленных предприятий, складских и других объектов, расположенных в неприспособленных помещениях, а также вредных в экологическом отношении;

-повышение эффективности использования территорий промышленных районов путем увеличения плотности застройки.

Развитие транспортной системы Каменского муниципального района  является необходимым условием улучшения качества жизни жителей в поселениях.

Транспортная инфраструктура является составляющей инфраструктуры Каменского муниципального района 	Воронежской  области, что обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг.

Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка проблемы несоответствия состояния дорог и инфраструктуры местного значения социально-экономическим потребностям общества является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Стратегическое планирование в РФ осуществляется на основании Федерального закона от 28.06.14г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» на федеральном уровне, уровне субъектов Российской Федерации и уровне муниципальных образований.

К полномочиям органов местного самоуправления в сфере стратегического планирования относятся:

- определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и социально-экономического развития муниципальных образований, согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития РФ и субъектов РФ.

- разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация документов стратегического планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления;

- мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования, утвержденных (одобренных) органами местного самоуправления;

- иные полномочия в сфере стратегического планирования, определенные федеральными законами и муниципальными нормативными правовыми актами.

На территории Каменского района программой стратегического планирования является программа «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Каменского городского поселения и сельских поселений на 2018-2020 годы».

1.5. Описание основных элементов дорог, их пересечений и примыканий, транспортно-эксплуатационные характеристики.

В Каменском муниципальном районе общая протяженность автомобильных дорог составляет 750,582 км.

Распределение дорог по принадлежности и соответствие их нормативным требованиям представлено в таблице 1.3.

Таблица 1.3 - Распределение дорог по принадлежности и соответствие их нормативным требованиям

| № п/п | Наименование показателя | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования, из них | 750,582 |
| 2 | Дорог федерального значения | - |
| 3 | Дорог регионального значения | 215,961 |
| 4 | Дорог местного значения | 534,621 |
|  | - с усовершенствованным видом покрытия | 114,676 |
|  | - с покрытием переходного типа | 104,04 |
|  | -грунтовые дороги | 315,905 |

Таблица 1.4 - Структура автомобильных дорог общего пользования местного значения

| № | Значение автомобильных дорог | Протяженность, км | Доля в общей протяженности, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Автомобильные дороги местного значения в том числе | 534,621 | 100 |
| 1 | с усовершенствованным типом покрытия | 114,676 | 21,45 |
| 2 | с покрытием переходного типа | 104,04 | 19,46 |
| 3 | грунтовые дороги | 315,905 | 59,09 |

1.Улично-дорожная сеть пгт. Каменка достаточно развита. Основными транспортными осями городского поселения является магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения. К ним относятся: ул. Полевая, ул. Гагарина, ул. Железнодорожная, ул. Мира, ул. Ленина, ул. Народная.

Кроме сети улиц общегородского значения существует система магистралей районного значения. Магистральные улицы районного значения предусматривают пропуск смешанных видов транспорта, включая общественный, обеспечивают связи местных улиц с общегородскими магистралями.

В пгт. Каменка существует сеть улиц и проездов местного значения, обеспечивающая связи жилых групп, домов, предприятий с городскими и районными магистралями.

Каменское городское поселение обладает достаточно развитой автомобильной транспортной сетью и находится относительно недалеко от областного центра г. Воронежа, что создаёт оптимальные условия для перемещения сырья и готовых товаров.

2.Улично - дорожная сеть Карпенковского сельского поселения достаточно развита. Главные улицы населенных пунктов Карпенковского сельского поселения являются основными транспортными осями территории застройки. Они обеспечивают транспортное обслуживание жилой застройки и не осуществляют пропуск транзитных междугородных транспортных потоков. К ним относятся: улицы Центральная в с. Карпенково, ул. Центральная в с. Ольхов-Лог, ул. Атамановская в х. Атамановка, ул. Чапаевская в х. Панково, ул. Воронец в х. Воронец, ул. Степная в х. Орехово, ул. Медовая в х. Фриденфельд.

Кроме сети улиц поселения существует система магистралей федерального значения. Магистрали федерального значения предусматривают пропуск смешанных видов транспорта, включая общественный. К магистралям федерального значения относится трасса  Воронеж-Луганск.

В дополнение к вышеперечисленным магистральным улицам существует сеть улиц и проездов местного значения, обеспечивающая связи жилых групп, домов, предприятий с магистралями поселения и района.

3.Улично - дорожная сеть Волчанского сельского поселения достаточно развита. Главные улицы населенных пунктов Волчанского сельского поселения являются основными транспортными осями территории застройки. Они обеспечивают транспортное обслуживание жилой застройки и не осуществляют пропуск транзитных междугородных транспортных потоков. К ним относятся: улицы с. Волчанское: Центральная, Советская,  8-е Марта, Совхозная, Полевая, 70 лет Октября, Мира;

х. Крутец: Пролетарская, Захарченко, Железнодорожная, Мира, пер. Советский, Механизаторов;

х. Рыбальчино: Мира.

Магистрали регионального значения в Волчанском сельском поселении отсутствуют.

Связь жилых групп, домов, предприятий с магистралями поселения и района обеспечивает сеть улиц и проездов местного значения.

4. Главные улицы Коденцовского сельского поселения  являются основными транспортными осями территории застройки. Они обеспечивают транспортное обслуживание жилой застройки. К ним относятся: улицы Красная, Песчаная, Первомайская.

5.Дорожная сеть Сончинского сельского поселения представлена дорогами регионального значения «Каменка – Подгоренский», «Каменка – Подгоренский» – Новиковский – гр. Каменского района, «Каменка – Подгоренский» –Новиковский – гр. Каменского района – х. Ивченково, дорогами местного значения, лесными и полевыми дорогами. Длина дорог, связывающих центр сельского поселения  с районным центром составляет 7 км. Все 5 населённых пунктов Сончинского сельского поселения имеют подъездные дороги с твердым покрытием. Ближайшая автозаправочная станция и станция технического обслуживания автомобилей населения находится в пос. Каменка.

6. Главные улицы населенных пунктов Дегтяренского сельского поселения являются основными транспортными осями территории застройки. Они обеспечивают транспортное обслуживание жилой застройки и не осуществляют пропуск транзитных междугородных транспортных потоков. К ним относятся: улицы: Новосёлов, Молодёжная в с. Дегтярное,  улица Центральная в х. Гойкалово, улица Садовая в х. Свистовка.

В дополнение к вышеперечисленным магистральным улицам существует сеть улиц и проездов местного значения, обеспечивающая связи жилых групп, домов, предприятий с магистралями поселения и района.

7. Дорожная сеть Татаринского сельского поселения представлена дорогами регионального значения «Воронеж – Луганск» – с. Татарино, «Воронеж – Луганск» – с. Татарино. Кроме областных, на территории поселения расположены грунтовые внутрихозяйственные дороги, соединяющие Татаринское сельское поселение со смежными сельскими поселениями и муниципальными районами.

Длина дорог,  связывающих центр СП с районным центром составляет 38 км. Ближайшая автозаправочная станция и станция технического обслуживания автомобилей населения находится в пос. Каменка.

8.На территории Трехстенского сельского поселения  проходит 3 автодороги  общего пользования регионального значения. Согласно постановления  администрации Воронежской области  № 782 от 24.08.2007 г. «Об утверждении показателей  отнесения автомобильных дорог  общего пользования  к собственности Воронежской области», размещаемые на территории  поселения дороги регионального значения, являются собственностью Воронежской области.

Ближайшая автозаправочная станция и станция технического обслуживания автомобилей населения находится в п.г.т.Каменка.

9.Улично - дорожная сеть Тхоревского сельского поселения достаточно развита. Главные улицы населенных пунктов Тхоревского сельского поселения являются основными транспортными осями территории застройки. Они обеспечивают транспортное обслуживание жилой застройки и не осуществляют пропуск транзитных междугородных транспортных потоков. К ним относятся: улицы Центральная в с. Тимирязево, ул.  Школьная в с. Ярки, ул. Пушкинская в х. Ситниково, ул. Красный куст в х. Дальне-Стояново, ул. Центральная в с. Тхоревка, ул. Центральная в с. Кириченково, ул. Центральнаях в  с. Михново. Кроме сети улиц поселения существует система магистралей федерального значения. Магистрали федерального значения предусматривают пропуск смешанных видов транспорта, включая общественный. К магистралям федерального значения относится трасса  Воронеж – Луганск.

Так же  существует сеть улиц и проездов местного значения, обеспечивающая связи жилых групп, домов, предприятий с магистралями поселения и района.

10.Улично-дорожная сеть Марковского сельского поселения достаточно развита. Основными транспортными осями Марковского поселения являются магистральные улицы  поселения. К ним относятся: ул. Октябрьская, ул. Центральная, ул. Ленина.

Кроме сети улиц поселения  существует система магистралей районного значения. Магистральные улицы районного значения предусматривают пропуск смешанных видов транспорта, включая общественный. К магистральным улицам районного значения относятся ул. Октябрьская, ул. Центральная, ул. Ленина, ул. Полевая.

Помимо этого существует сеть улиц и проездов местного значения, обеспечивающая связи жилых групп, домов, предприятий с  магистралями поселения и района

11.Дорожная сеть Евдаковского сельского поселения представлена дорогами регионального значения «Воронеж – Луганск», дорогами местного значения «Каменка – Евдаково», «Каменка – Ясеново», «Каменка – Ляпино», «Каменка – Щербаково» лесными и полевыми дорогами. Длина дорог, связывающих центр сельского поселения  с районным центром составляет 6 км. Все 4 населённых пунктов Евдаковского сельского поселения имеют подъездные дороги с твердым покрытием. Ближайшая автозаправочная станция и станция технического обслуживания автомобилей населения находится в пос. Каменка.

Связь Каменского района с Лискинским, Павловским, Подгоренским, Ольховатским, Острогожским муниципальными районами Воронежской области и Белгородской областью обеспечивают региональные дороги, так же через территорию Каменского района проходит автомагистраль                   Воронеж – Луганск. Протяженность трассы Воронеж – Луганск в пределах района составляет 37,56 километров.

Связь между населенными пунктами поселения осуществляется по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения.

Характеристика автомобильных дорог общего пользования местного значения Каменского муниципального района представлена в таблице 1.5

Таблица 1.5-Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения

Каменского муниципального района Воронежской области

по типам покрытия в разрезе населенных пунктов

| №№ п/п |  | Наименование поселения | Наименование населенного пункта | Протяженность, км |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  | с усовершенствованным типом покрытия | с покрытием переходного типа | грунтовые дороги |
| 1 |  | Каменский муниципальный район |  | 534,621 | 114,676 | 104,04 | 315,905 |
| 1.1 |  | Каменское городское поселение |  | 72,389 | 24,884 | 21,906 | 25,599 |
| 1.2 |  |  | поселок городского типа Каменка (административный центр района) | 72,389 | 24,884 | 21,906 | 25,599 |
| 2 |  | Волчанское сельское поселение |  | 38,400 | 1,600 | 12,368 | 24,432 |
| 2.1 |  |  | село Волчанское | 16,050 | 1,200 | 5,410 | 9,440 |
| 2.2 |  |  | хутор Крутец | 12,750 | 0,200 | 4,808 | 7,742 |
| 2.3 |  |  | хутор Рыбальчино | 9,600 | 0,200 | 2,150 | 7,250 |
| 3 |  | Дегтяренское сельское поселение |  | 37,600 | 1,200 | 5,307 | 31,093 |
| 3.1 |  |  | село Дегтярное | 16,700 | 1,200 | 1,575 | 13,925 |
| 3.2 |  |  | хутор Гойкалово | 7,400 | 0 | 1,572 | 5,828 |
| 3.3 |  |  | хутор Свистовка | 8,200 | 0 | 1,295 | 6,905 |
| 3.4 |  |  | хутор Хвощеватый | 5,300 | 0 | 0,865 | 4,435 |
| 4 |  | Евдаковское сельское поселение |  | 76,430 | 22,000 | 22,980 | 31,450 |
| 4.1 |  |  | село Евдаково | 37,930 | 11,500 | 10,380 | 16,050 |
| 4.2 |  |  | хутор Ляпино | 8,000 | 0 | 0,800 | 7,200 |
| 4.3 |  |  | село Щербаково | 8,000 | 2,000 | 3,800 | 2,200 |
| 4.4 |  |  | хутор Ясеново | 22,500 | 8,500 | 8,000 | 6,000 |
| 5 |  | Карпенковское сельское поселение |  | 68,000 | 12,700 | 6,000 | 49,300 |
| 5.1 |  |  | село Карпенково | 26,400 | 2,200 | 5,400 | 18,800 |
| 5.2 |  |  | хутор Атамановка | 2,900 | 1,000 | 0 | 1,900 |
| 5.3 |  |  | хутор Воронец | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 |
| 5.4 |  |  | село Ольхов Лог | 7,000 | 6,400 | 0,600 | 0 |
| 5.5 |  |  | хутор Орехово | 1,100 | 1,100 | 0 | 0 |
| 5.6 |  |  | хутор Панково | 2,900 | 0 | 0 | 2,900 |
| 5.7 |  |  | хутор Фриденфельд | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 |
| 5.8 |  |  | проселочные дороги | 25,700 | 0 | 0 | 25,700 |
| 6 |  | Коденцовское сельское поселение |  | 37,300 | 3,650 | 5,950 | 27,700 |
| 6.1 |  |  | село Коденцово | 37,300 | 3,650 | 5,950 | 27,700 |
| 7 |  | Марковское сельское поселение |  | 40,207 | 6,007 | 8,318 | 25,882 |
| 7.1 |  |  | село Марки | 17,200 | 4,000 | 4,376 | 8,824 |
| 7.2 |  |  | село Верхние Марки | 19,000 | 0 | 3,292 | 15,708 |
| 7.3 |  |  | хутор Козки | 0,500 | 0 | 0 | 0,500 |
| 7.4 |  |  | хутор Рождественский | 1,500 | 0 | 0,650 | 0,850 |
| 7.5 |  |  | хутор Себелево |  | 0 | 0 | 0 |
| 7.6 |  |  | подъездная дорога к ДОЛ " Чайка" | 1,322 | 1,322 | 0 | 0 |
| 7.7 |  |  | подъездная дорога к ДОЛ "Чайка" | 0,685 | 0,685 | 0 | 0 |
| 8 | Сончинское сельское поселение |  |  | 23,795 | 10,265 | 3,910 | 9,620 |
| 8.1 |  |  | село Сончино | 11,240 | 5,315 | 2,530 | 3,395 |
| 8.2 |  |  | хутор Ивченково | 3,490 | 1,100 | 0,685 | 1,725 |
| 8.3 |  |  | хутор Новиковский | 6,265 | 3,850 | 0,715 | 1,700 |
| 8.4 |  |  | хутор Солонцы | 1,600 | 0 | 0 | 1,600 |
| 8.5 |  |  | хутор Лесково | 1,200 | 0 | 0 | 1,200 |
| 9 | Татаринское сельское поселение |  |  | 27,700 | 13,060 | 3,155 | 11,485 |
| 9.1 |  |  | село Татарино | 27,700 | 13,060 | 3,155 | 11,485 |
| 10 | Трехстенское сельское поселение |  |  | 52,000 | 5,310 | 4,717 | 41,973 |
| 10.1 |  |  | село Трехстенки | 10,854 | 3,898 | 3,156 | 3,800 |
| 10.2 |  |  | хутор Молчаново | 9,953 | 0,512 | 1,561 | 7,880 |
| 10.3 |  |  | село Пилипы | 1,600 | 0,900 | 0 | 0,700 |
| 10.4 |  |  | хутор Шапошниково | 2,400 | 0 | 0 | 2,400 |
| 10.5 |  |  |  | 27,193 | 0 | 0 | 27,193 |
| 11 | Тхоревское сельское поселение |  |  | 60,800 | 14,000 | 9,429 | 37,371 |
| 11.1 |  |  | село Тхоревка | 10,900 | 4,758 | 1,960 | 4,182 |
| 11.2 |  |  | хутор Дальнее Стояново | 4,000 | 2,352 | 0,552 | 1,096 |
| 11.3 |  |  | село Кириченково | 4,300 | 1,200 | 2,175 | 0,925 |
| 11.4 |  |  | хутор Михново | 2,700 | 0,700 | 0,079 | 1,921 |
| 11.5 |  |  | хутор Ситниково | 1,700 | 1,020 | 0,120 | 0,560 |
| 11.6 |  |  | село Тимирязево | 12,400 | 1,900 | 4,103 | 6,397 |
| 11.7 |  |  | село Ярки | 5,100 | 2,070 | 0,440 | 1,590 |
|  |  |  | проселочные дороги | 19,700 | 0 | 0 | 19,700 |

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Воронежской области согласно постановлению администрации Воронежской области от 30.12.2005 №1239 «Об утверждении критериев отнесения автомобильных дорог к автомобильным дорогам общего пользования, регионального значения Воронежской области» (вместе с «Перечнем автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального пользования Воронежской области»), приведен в таблице 1.6

Таблица 1.6-Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального пользования Воронежской области

| Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения | Начало км+ | Конец км+ | Всего, км | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 ОП РЗ К В38-0 | Воронеж - Луганск | 128,834 | 166,399 | 37,556 | II |
| 20 ОП РЗ Н 10-11 | "Воронеж -Луганск"-х.Атамановка | 0,000 | 2,440 | 2,440 | IV |
| 20 ОП РЗ Н 1-11 | "Воронеж -Луганск"- с. Татарино | 0,010 | 19,400 | 19,390 | IV |
| 20 ОП РЗ Н 11-11 | "Воронеж -Луганск"- п. Гойкалово | 0,000 | 10,300 | 10,300 | IV |
| 20 ОП РЗ Н 12-11 | "Воронеж - Луганск"-Гойкалово"-х. Свистовка | 0,000 | 3,870 | 3,870 | IV |
| 20 ОП РЗ Н 13-11 | "Воронеж - Луганск"- Гойкалово" - х. Хвощеватый | 0,000 | 2,000 | 2,000 | IV |
| 20 ОП РЗ Н 14-11 | Каменка - Тхоревка - Дальнее Стояново | 2,250 | 14,450 | 12,200 | IV |
| 20 ОП РЗ Н 15-11 | "Каменка - Тхоревка- Дальнее Стояново"- х. Ситниково | 0,000 | 1,700 | 1,700 | V |
| 20 ОП РЗ Н 16-11 | "Каменка - Тхоревка- Дальнее Стояново"- с. Ярки | 0,000 | 6,700 | 6,700 | IV |
| 20 ОП РЗ Н 17-11 | "Каменка - Тхоревка- Дальнее Стояново"- Ярки" - х. Михново | 0,000 | 2,400 | 2,400 | IV |
| 20 ОП РЗ Н 18-11 | Каменка - Марки | 2,315 | 21,756 | 19,441 | IV |
| 20 ОП РЗ Н 19-11 | Марки - х. Козки | 0,000 | 4,530 | 4,530 | IV |
| 20 ОП РЗ Н 20-11 | "Каменка - Марки" - Волчанское - Крутец | 0,000 | 11,241 | 11,241 | IV |
| 20 ОП РЗ Н 2-11 | "Воронеж - Луганск"- Татарино" - х. Орехово | 0,000 | 5,150 | 5,150 | IV |
| 20 ОП РЗ Н 21-11 | Марки - х. Рождественский | 0,600 | 6,578 | 5,978 | IV |
| 20 ОП РЗ Н 22-11 | "Каменка - Подгоренский" - Новиковский - гр. Каменского р-на | 0,025 | 10,728 | 10,703 | IV |
| 20 ОП РЗ Н 23-11 | "Каменка - Подгоренский" - Новиковский - гр Каменского р-на" - х. Ивченково | 0,000 | 2,860 | 2,860 | IV |
| 20 ОП РЗ Н 24-11 | "Каменка - Подгоренский" - х. Шапошниково | 0,000 | 0,300 | 0,300 | IV |
| 20 ОП РЗ Н 25-11 | "Каменка - Подгоренский" - х. Молчаново | 0,000 | 5,800 | 5,800 | IV |
| 20 ОП РЗ Н 26-11 | "Каменка - Подгоренский" - с. Трехстенки | 0,000 | 2,800 | 2,800 | IV |
| 20 ОП РЗ Н 27-11 | Въезд в рп Каменка | 0,000 | 2,940 | 2,940 | IV |
| 20 ОП РЗ Н 28-11 | "Каменка - Марки" - Волчанское - Крутец" - Рыбальчино | 0,000 | 2,424 | 2,424 | IV |
| 20 ОП РЗ Н 29-11 | "Воронеж - Луганск"- Татарино" - гр. Белгородской обл. | 0,017 | 3,615 | 3,598 | IV |
| 20 ОП РЗ Н 4-11 | "Воронеж - Луганск"- с. Коденцово | 0,013 | 6,658 | 6,645 | IV |
| 20 ОП РЗ Н 5-11 | "Воронеж - Луганск"- с. Щербаково | 0,000 | 1,500 | 1,500 | IV |
| 20 ОП РЗ Н 6-11 | "Воронеж - Луганск"- с. Карпенково | 0,017 | 1,550 | 1,533 | IV |
| 20 ОП РЗ Н 7-11 | "Воронеж - Луганск"- х. Ясеново | 0,000 | 2,700 | 2,700 | IV |
| 20 ОП РЗ Н 8-11 | "Воронеж - Луганск"- х. Ляпино | 0,000 | 0,300 | 0,300 | V |
| 20 ОП РЗ Н 9-11 | "Воронеж - Луганск"- х. Кириченково | 0,000 | 1,100 | 1,100 | IV |
| 20 ОП РЗ Н В26-0 | Каменка - Подгоренский | 2,973 | 14,047 | 11,074 | IV |
| 20 ОП РЗ Н В27-0 | "Воронеж - Луганск"- с. Пухово | 0,027 | 3,559 | 3,532 | IV |
| 20 ОП РЗ Н В52-0 | "Воронеж - Луганск"- Татарино" - Воронец - Юрасовка | 0,018 | 6,042 | 6,042 | IV |
| 20ОП РЗ Н 30-11 | пгт Каменка, ул. Народная | 0,000 | 0,777 | 0,777 | IV |
| 20 ОП РЗ Н 31-11 | пгт Каменка, ул. Ленина | 0,000 | 1,006 | 1,006 | IV |
| 20 ОП РЗ Н 32-11 | пгт Каменка, ул.Железнодорожная | 0,000 | 1,124 | 1,124 | IV |
| 20 ОП РЗ Н 33-11 | пгт Каменка, ул.Мира | 0,000 | 0,611 | 0,611 | IV |
| 20 ОП РЗ Н 34-11 | пгт Каменка, от пересечения ул. Полевая с ул. Советская до бывшего южного переезда | 0,000 | 0,447 | 0,447 | IV |
| 20 ОП РЗ Н 35-11 | пгт Каменка, от старого южного переезда до нового переезда | 0,000 | 1,267 | 1,267 | IV |
|  | Итого (прочие) |  |  | 178,405 |  |
|  | Итого по району |  |  | 215,961 |  |

1.6. Описание существующей организации движения транспортных средств и пешеходов на территории Каменского муниципального района

Пути сообщения поселений Каменского муниципального района можно разделить на две основные группы:

- внеуличные пути, включающие в себя, например, железнодорожные пути;

- улично-дорожная сеть, включающая в себя пути движения наземного пассажирского транспорта, автомобилей и пешеходов.

КСОДД затрагивает вопросы развития дорог, а также территории общего пользования, предназначенные для перемещения транспортных средств и пешеходов.

Улично-дорожная сеть Каменского муниципального района представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи на территории муниципального образования с производственной зоной, с кварталами жилых домов, с общественной зоной.

Регулирование движения автотранспорта осуществляется преимущественно  при помощи дорожных знаков, дорожной разметки.

Железнодорожный транспорт – территорию Каменского района в меридиональном направлении пересекает участок Юго-Восточной железной дороги Воронеж – Лиски – Ростов-на-Дону – Новороссийск с 3 станциями («Рыбальчино», «Евдаково», «Сончино») и 3 платформами («702 км», «707 км», «718 км»).

Водный транспорт – на территории района водный транспорт не используется, никаких мероприятий по обеспечению водным транспортом не планируется.

Воздушный транспорт  – воздушные перевозки не осуществляются.

Автомобильный транспорт – в районе действует 1 автотранспортное предприятие, обеспечивающее основные перевозки пассажиров. Это МУП «Каменский транспортник». На территории района действуют 8 пассажирских автотранспортных маршрута.

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

-объекты социальной сферы;

-объекты трудовой деятельности

Автозаправочные станции – на территории района расположено 3 автозаправочные станции:

-ул.Полевая

- ул. Гагарина

-ул.Мичурина

Парковочное пространство – это участок улично-дорожной сети, созданный и оборудованный специально для размещения транспортных средств.

Парковка – «неотъемлемая» часть жилого, офисного, административного комплексов, а также торгово-развлекательных центров.

Размещение и парковка индивидуального транспорта осуществляется в одноэтажных гаражах и на придомовой территории.

Основными местами возможной парковки автомобилей являются места тяготения. В подавляющем большинстве случаев, данные точки оказывались вблизи торговых точек (магазины), почтовых отделений.

Имеющееся парковочное пространство на территории Каменского муниципального района, в подавляющем большинстве, не обустроено в соответствии с нормативными документами.

Остановки. Перечень остановочных пунктов маршрутов общественного транспорта указан в таблицах1.7–1.20

Таблица1.7 – Перечень остановочных пунктов маршрута №101

| № п/п | Наименование остановочного пункта |
| --- | --- |
| 1 | Каменка |
| 2 | Волчанское |
| 3 | Крутец |

Таблица1.8 – Перечень остановочных пунктов маршрута №105

| № п/п | Наименование остановочного пункта |
| --- | --- |
| 1 | Каменка |
| 2 | Тимирязево |
| 3 | Тхоревка |
| 4 | Ярки |

Таблица1.9 – Перечень остановочных пунктов маршрута №105

| № п/п | Наименование остановочного пункта |
| --- | --- |
| 1 | Каменка |
| 2 | Тимирязево |
| 3 | Тхоревка |
| 4 | Ярки |
| 5 | Михново |

Таблица1.10 – Перечень остановочных пунктов маршрута №105

| № п/п | Наименование остановочного пункта |
| --- | --- |
| 1 | Каменка |
| 2 | Тимирязево |
| 3 | Тхоревка |
| 4 | Пушкино |
| 5 | Стояново |
| 6 | Ярки |
| 7 | Михново |

Таблица1.11 – Перечень остановочных пунктов маршрута №106

| № п/п | Наименование остановочного пункта |
| --- | --- |
| 1 | Каменка |
| 2 | Кириченково |
| 3 | Атамановка |
| 4 | Пов.на Дегтярное |
| 5 | Дегтярное |
| 6 | Свистовка |
| 7 | Хвощеватое |
| 8 | Гойкалово |

Таблица1.12 – Перечень остановочных пунктов маршрута №107

| № п/п | Наименование остановочного пункта |
| --- | --- |
| 1 | Каменка |
| 2 | Евдаково |
| 3 | Ляпино |
| 4 | Ясеново |
| 5 | Щербаково |

Таблица1.13 – Перечень остановочных пунктов маршрута №116

| № п/п | Наименование остановочного пункта |
| --- | --- |
| 1 | Каменка |
| 2 | Волчанское |
| 3 | Крутец |
| 4 | Верхние Марки |
| 5 | Марки |
| 6 | Тихий Дон |

Таблица1.14 – Перечень остановочных пунктов маршрута №116

| № п/п | Наименование остановочного пункта |
| --- | --- |
| 1 | Каменка |
| 2 | Волч.поворот |
| 3 | Верхние Марки |
| 4 | Марки |
| 5 | Тихий Дон |

Таблица1.15 – Перечень остановочных пунктов маршрута №116

| № п/п | Наименование остановочного пункта |
| --- | --- |
| 1 | Евдаково |
| 2 | Каменка |
| 3 | Волч.поворот |
| 4 | Верхние Марки |
| 5 | Марки |
|  | Козки |
|  | Тихий Дон |

Таблица1.16 – Перечень остановочных пунктов маршрута №117

| № п/п | Наименование остановочного пункта |
| --- | --- |
| 1 | Каменка |
| 2 | Кириченково |
| 3 | Атамановка |
| 4 | Пов. на Дегтярное |
| 5 | Карпенково |
| 6 | Ольхов Лог |
| 7 | Татарино |

Таблица1.17 – Перечень остановочных пунктов маршрута №118

| № п/п | Наименование остановочного пункта |
| --- | --- |
| 1 | Каменка |
| 2 | Кириченково |
| 3 | Атамановка |
| 4 | Пов. На Дегтярное |
| 5 | Карпенково |
| 6 | Коденцово |

Таблица1.18 – Перечень остановочных пунктов маршрута №124

| № п/п | Наименование остановочного пункта |
| --- | --- |
| 1 | Каменка |
| 2 | Пилипы |
| 3 | Трехстенки |
| 4 | Сончино |
| 5 | Лесково |
| 6 | Новиковский |

Таблица1.19 – Перечень остановочных пунктов маршрута №124

| № п/п | Наименование остановочного пункта |
| --- | --- |
| 1 | Каменка |
| 2 | Пилипы |
| 3 | Обухово |
| 4 | Трехстенки |
| 5 | Сончино |
| 6 | Лесково |
| 7 | Новиковский |

Таблица1.20 – Перечень остановочных пунктов маршрута №124

| № п/п | Наименование остановочного пункта |
| --- | --- |
| 1 | Каменка |
| 2 | Молчаново |
| 3 | Пилипы |
| 4 | Трехстенки |
| 5 | Сончино |
| 6 | Лесково |
| 7 | Новиковский |

Рисунок 1 - Схема размещения автомобильных  дорог на территории Каменского городского поселения

Рисунок 2 - Схема размещения автомобильных  дорог на территории Волчанского сельского поселения

Рисунок 3 - Схема размещения автомобильных  дорог на территории Дегтяренского сельского поселения

Рисунок 4 - Схема размещения автомобильных  дорог на территории Евдаковского сельского поселения

Рисунок 5 - Схема размещения автомобильных  дорог на территории Карпенковского сельского поселения

Рисунок 6 - Схема размещения автомобильных  дорог на территории Коденцовского сельского поселения

Рисунок 7 - Схема размещения автомобильных  дорог на территории Татаринского сельского поселения

Рисунок 8 - Схема размещения автомобильных  дорог на территории Сончинского сельского поселения

Рисунок 9 - Схема размещения автомобильных  дорог на территории Тхоревского сельского поселения

Рисунок 10 - Схема размещения автомобильных  дорог на территории Трехстенского сельского поселения

Рисунок 11 - Схема размещения автомобильных  дорог на территории Марковского сельского поселения

1.7. Результаты анализа параметров дорожного движения

В целом обстановка в области параметров движения характеризуется как благоприятная. На территории Каменского муниципального района скорость движения в населенных пунктах ограничена 60 и 40 км/ч, вне населенных пунктов 90км/ч. Автобусы на территории района двигаются в общем потоке транспортных средств согласно расписанию по установленным маршрутам, без задержек.

Для передвижения  пешеходов предусмотрены тротуары преимущественно с твердым покрытием (тротуарная плитка, асфальт). Оборудованы пешеходные переходы.

Специализированные  дорожки для велосипедного передвижения  отсутствуют. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

1.8 Результаты исследования пассажиро- и грузопотоков

Грузовой транспорт, осуществляющий движение по улично-дорожной сети населенного пункта, является одним из основных источников негативных факторов, таких как: загрязнение атмосферного воздуха, повышенный уровень шума, разрушение дорожного покрытия, увеличение количества ДТП.

Грузовое движение на территории Каменского муниципального района осуществляется только по главным улицам населенных пунктов, а также до мест обслуживания (торговые точки).

Ограничение для движения грузового транспорта накладывают только геометрические параметры дороги, а также эксплуатационное состояние проезжей части.

Движение транзитного транспорта осуществляется по дороге регионального значения. На дороге указатели на населенные пункты Каменского района установлены.

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями.

Основными видами пассажирского транспорта являются: автобусы и частные  такси.

На территории Каменского района автобусное пассажирское сообщение представлено 8 маршрутами, представленными в таблице 1.21

Таблица 1.21-Автобусное сообщение Каменского района

| Наименование маршрута, № | Периодичность маршрута | Регулярность маршрута | Протяженность маршрута. км |
| --- | --- | --- | --- |
| №117 Каменка-Татарино | Круглогодовой | Ежедневно | 41,5 |
| №105 Каменка-Ярки | Круглогодовой | Понедельник Суббота | 19/37,4 |
| №106 «Каменка-Дегтярное-Гойкалово» | Круглогодовой | Ежедневно | 34,8 |
| №107 Каменка-Щербаково | Круглогодовой | Понедельник Среда Суббота | 16/6 |
| №124 Каменка-Трехстенки-Новиковский | Круглогодовой | Понедельник Среда Суббота | 35,4/41 |
| №116 Каменка-Тихий Дон | Круглогодовой | Ежедневно | 50,1/30,4 |
| №118 Каменка-Коденцево | Круглогодовой | Понедельник Вторник Четверг Пятница Суббота Воскресенье | 31 |
| №101 Каменка-Волчанское | Круглогодовой | Среда | 22 |

Общая протяженность автобусных маршрутов на территории района составляет 364,6 км.

На территории Каменского муниципального района функционирует 14 школ. Подвоз 196 учащихся осуществляют 9 школьных автобусов. Все  школьные автобусы   оснащены в установленном порядке тахографами, а также системой спутниковой навигации ГЛОНАСС.

Внутримуниципальные пассажирские перевозки осуществляют  3 автобуса  МУП «Каменский транспортник» по 8 утвержденным маршрутам.

1.9 Результаты анализа условий дорожного движения, включая данные о загрузке пересечений и примыканий дорог со светофорным регулированием

Светофорное регулирование движения предназначено для попеременного пропуска транспортных и пешеходных потоков по взаимно конфликтующим направлениям; прежде всего это относится к перекресткам с интенсивным движением, где с помощью только знаков и разметки нельзя обеспечить безопасность дорожного движения.

Критерии введения светофорной сигнализации учитывают интенсивность пересекающихся транспортных потоков, их суммарные задержки и степень опасности движения. Кроме того, светофорное регулирование может быть осуществлено при большой интенсивности пешеходных потоков к местам их притяжения.

Неверно организованное светофорное регулирование, а именно длительность светофорного цикла снижают пропускную способность пересечения.

На территории Каменского района имеется 3 пересечения, обустроенных светофорным регулированием.

Существующее светофорное регулирование организовано эффективно, так как отсутствует задержка на светофорных объектах.

Незначительные заторы образуются на железнодорожных переездах, которые оборудованы светофорами  типа Т6.

Можно сделать вывод, о том, что существующее светофорное регулирование в значительной степени не влияет на пропускную способность перекрестка и улично-дорожную сеть в целом.

1.10 Данные об эксплуатационном состоянии технических средств организации дорожного движения (далее – ТСОДД)

Технические средства организации дорожного движения на территории Каменского муниципального района представлены, в основном, дорожными знаками и дорожной разметкой.

Дорожная разметка имеется в селах, деревнях и поселках с автодорогами, имеющими асфальтобетонное покрытие. Состояние данного технического средства организации дорожного движения в местах его наличия отмечается как удовлетворительное.

Состояние светофоров на территории Каменского муниципального района оценивается как удовлетворительное.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

Основными дефектами автомобильных дорог с твердым покрытием являются: выбоины, трещины.

Пешеходные ограждения расположены, преимущественно, вблизи образовательных учреждений.

Пешеходных переходов обустроенных по нормативных требованиям - 5 (ограждения, освещение, разметка, знаки, неровности и т.д.), 8 переходов - частичное обустройство (знаки, неровности, разметка).

1.11 Результаты оценки эффективности используемых методов организации дорожного движения

Одним из наиболее важных методов организации дорожного движения на дорогах является ограничение скоростного режима. Высокие скорости повышают риск попадания в дорожно-транспортное происшествие по целому ряду причин. Велика вероятность того, что водитель может не справиться с управлением транспортным средством, будет не в состоянии предвидеть надвигающуюся опасность, в результате чего другие участники дорожного движения могут неправильно оценить скорость его транспортного средства. Поэтому метод ограничения скоростного режима является важной составляющей организации дорожного движения, который направлен на сокращение числа дорожно- транспортных происшествий, снижение числа серьезных травм и смертельных случаев, которые могут возникнуть в результате таких ДТП.

Организация дорожного движения на пересечениях автомобильных дорог и улиц осуществляется преимущественно в нерегулируемом режиме.

Анализ эффективности используемых методов организации дорожного движения в Каменском районе показал, что основными направлениями в этой сфере является снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

1.12 Результаты исследования причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий

Дорожно-транспортным (ДТП) называется происшествие, возникшее в процессе движения механических транспортных средств и повлекшее за собой гибель или телесное повреждение людей, повреждение транспортных средств, грузов или иной материальный ущерб.

Статистическая информация, о дорожном движении в Каменском муниципальном районе.

Таблица 1.23- Виды дорожно-транспортных происшествий

| Вид ДТП | Количество ДТП |
| --- | --- |
| Столкновение | 240 |
| Наезд на стоящее транспортное средство | 36 |
| Наезд на препятствие | 33 |
| Опрокидывание | 27 |
| Наезд на пешехода | 16 |
| Съезд с дороги | 9 |
| Наезд на велосипедиста | 6 |
| Падение пассажира | 1 |
| Наезд на животное | 1 |
| Наезд на гужевой транспорт | 1 |
| Падение груза | 1 |
| Прочее | 6 |

Таблица 1.24 -Количество ДТП по годам

| Месяц | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь | 4 | 16 | 12 |
| Февраль | 7 | 5 | 9 |
| Март | 7 | 8 | 17 |
| Апрель | 4 | 8 | 4 |
| Май | 11 | 5 | 9 |
| Июнь | 7 | 6 | 8 |
| Июль | 15 | 8 | 12 |
| Август | 14 | 18 | 18 |
| Сентябрь | 7 | 19 | 14 |
| Октябрь | 10 | 17 | 10 |
| Ноябрь | 5 | 13 | 11 |
| Декабрь | 10 | 16 | 13 |
| Общее количество за год | 101 | 139 | 137 |

Таблица 1.25-Количество ДТП В зависимости от освещения

| Освещение(время суток) | Количество ДТП |
| --- | --- |
| Светлое время суток | 271 |
| Темное время суток, освещение отсутствует | 53 |
| Темное время суток, освещение включено | 28 |
| Сумерки | 20 |
| Темное время суток, освещение не включено | 5 |

За период с 01.01.2016 года по 31.12.2018 года на территории Каменского муниципального района Воронежской области произошло 377 ДТП. С пострадавшими 59 ДТП из них погибших-8 человек, раненых-77 человек.

По сравнению с 2016г количество ДТП в 2017г увеличилось на 37,6%; в 2018г увеличилось на 35,6%.

Основными видами ДТП являлись − столкновения автомобилей, наезд на стоящее транспортное средство, наезд на препятствие, опрокидывание и наезд на пешехода.

По времени совершения 72% ДТП  происходят в светлое время суток, 14% в темное время при отсутствии освещения, 7,4% в темное время с освещением 5,3% в сумерках и 1,3% в темное время суток с выключенным освещением.

Рост ДТП наблюдается в период с августа по январь.

1.13 Результаты изучения общественного мнения и мнения водителей транспортных средств

Для количественного определения общественного мнения проводятся опросы общественного мнения.

При подготовке и проведении опроса общественного мнения необходимо придерживаться следующих основных требований:

1 Постановка цели исследования. Должно быть четко сформулировано, какие сведения предполагается получить, как использовать и на что направить обобщенные итоги.

2 Разработка инструмента (анкеты, вопросники). Вопросы должны формулироваться четко, быть краткими, не допускающими различных толкований.

После набора возможных вариантов ответов «подсказок» обозначается место для других вариантов, не предусмотренных анкетой.

3 Подготовка выборки (число и состав опрашиваемых).

При проведении социологического исследования в рамках разработки КСОДД целесообразно использование случайной или стратифицированной выборки. При проведении исследований по проблемам, касающимся всех социальных слоев оптимальное количество опрашиваемых должно составлять 1-1,5% от общей численности населения. Для получения наиболее объективной информации в число опрашиваемых должны быть включены все категории населения – по национальности, возрасту, (социальному положению, образованию и т.д.)

4 Проведение опроса общественного мнения и мнения водителей ТС методом интервьюирования с анкетированием. Как правило, его проводят анонимно, что повышает достоверность информации. Многое зависит от интервьюеров, насколько они настроят, подготовят людей на откровенные высказывания своих взглядов, позиций, мнений.

Целью проведения исследования в рамках КСОДД является выяснение качественных и количественных параметров транспортного населения исследуемого муниципального образования.

Задачами выступают сбор и анализ данных, характеризующих перемещения и подвижность граждан, мнение населения относительно функционирования транспортной системы муниципального образования. При разработке КСОДД характер поставленной цели обуславливает выбор аналитического вида социального исследования общественного мнения и мнения водителей ТС.

В целях разработки КСОДД в качестве основного метода сбора первичной информации целесообразно применять социологический опрос. Этот подход незаменим при сборе ограниченного объема информации у большого числа людей. Выбор вида социологического опроса – интервьюирования или анкетирования – зависит от  конкретных требований, предъявляемых к проводимому исследованию. При проведении исследования в рамках разработки КСОДД изучается сразу

несколько слоев населения, причем мнения и особенности поведения части их представителей проецируются на всех оставшихся граждан, поэтому предпочтение отдается выборочному исследованию. Время проведения исследования должно захватывать сразу несколько часов, чтобы имелась возможность учесть мнения различных слоев населения.

Сбор информации, по общественному мнению, и мнению водителей транспортных средств не проводился.

2.	ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

  - целях развития сети дорог поселения планируется ряд мероприятий, направленных на сохранение протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, поддержание существующей сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в состоянии, соответствующем нормативным требованиям.

Схема территориального планирования Каменского муниципального района определяет главным принципом развития сельских поселений создание благоприятных условий для жителей населенных пунктов.

Проведенный анализ документов территориального и стратегического планирования, показал наличие практически одного сценария социально-экономического развития района, который можно охарактеризовать как оптимистично-реалистичный. Таким образом, используя рекомендуемый приказом Министерства транспорта РФ от 17.03.2015 № 43 (ред. от 29.07.2016) «Об утверждении Правил подготовки проектов и схем организации дорожного движения» порядок определения вариантов проектирования КСОДД, нужно выбрать единственно-возможный, а именно инерционный вариант, так как в документах территориального и стратегического планирования отсутствует объективная вариативность сценариев социально-экономического развития.

При таком подходе сохраняется единый функционал УДС поселений, ориентированный на наиболее полное удовлетворение потребности в перемещениях для всех участников дорожного движения.

Объекты транспортной инфраструктуры приводятся и поддерживаются в нормативном состоянии (тротуары, остановочные пункты, освещение и технические средства организации дорожного движения).

В целях повышения качества транспортной инфраструктуры, особенно в районах концентрации мест притяжения жителей и гостей поселения, предполагается создание парковочного пространства.

Данный вариант по экономическим соображениям является менее эффективным относительно «инновационного», однако, будучи консервативно-спокойным, не потребует подготовки общественного мнения к преобразованиям институционального характера.

- УКРУПЛЕННАЯ ОЦЕНКА ПРЕДЛАГАЕМЫХ ВАРИАНТОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВЫБОРОМ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА

На основе оценки и сопоставления интенсивности движения и пропускной способности существующей улично-дорожной сети, в ходе которого определялся уровень загрузки элементов существующей сети, были определены основные направления совершенствования организации движения и реконструкции на них с оценкой их по конкретному обеспечению необходимой пропускной способности. К реконструктивно-планировочным мероприятиям относятся все мероприятия, связанные с изменением физических параметров имеющейся улично-дорожной сети, основными из которых являются:

-применения более совершенного покрытия на имеющихся улицах и дорогах;

-организация нормативного пешеходного движения.

Данные мероприятия применяются в том случае, когда планируется увеличение населения, рабочих мест и мест тяготения населения, что в свою очередь может привести в будущем к дефициту дорожно-транспортной инфраструктуры.

На основании анализа существующей дорожно-транспортной ситуации в Каменском муниципальном районе не было выявлено проблемных участков автодорог с высокой загруженностью. Пропускная способность дорог соответствует интенсивности движения.

Предлагается к рассмотрению 3 варианта развития организации дорожного движения в Каменском муниципальном районе.

1 вариант – на расчетный срок предусматривает обустройство и приведение существующей сети дорог и пешеходных объектов в нормативное состояние – обеспечение необходимых уклонов улиц и тротуаров, ремонт  бортового камня. Усовершенствование типов покрытий в отдельно взятых местах. Установка технических средств организации дорожного движения согласно проекту организации дорожного движения.

2 вариант – на расчетный срок предусматривает все мероприятия, которые предлагаются в первом варианте. В добавление ожидается расширение существующей сети дорог в районах перспективной застройки других кварталов.

3 вариант – на расчетный срок предусматривает все мероприятия, который предлагаются во втором варианте. В добавления ожидается строительство транспортной инфраструктуры на территории Каменского муниципального района.

По итогам анализа и моделирования приведенного выше следует, что наиболее оптимальным вариантом, гарантирующим наиболее полное использование возможностей транспортной инфраструктуры и, гарантирующим максимальное удовлетворение потребностей населения является вариант 3.

Без развития транспортной инфраструктуры в районах точечной застройки, новых микрорайонов, будет нарастать дисбаланс транспортного спроса и транспортного предложения.

Детальный анализ показывает, что также будет осуществлено недостаточное развитие улично-дорожной сети, будут пропущены межремонтные сроки текущего и капитального ремонта дорожного покрытия.

4.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОДД ДЛЯ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ИХ ОЧЕРЕДНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ

4.1 Обеспечение транспортной и пешеходной связанности территорий

На территории Каменского муниципального района мероприятий по обеспеченности транспортной связанности территории в рамках разработки КСОДД не предусматривается.

Реализация увеличения пешеходной доступности связана с расширением сети пешеходных дорожек и реконструкции вышедших за нормативные значения участков.

4.2 Категорирование дорог с учетом их прогнозируемой загрузки, ожидаемого развития прилегающих территорий, планируемых мероприятий по дорожно-мостовому строительству

Основными дорогами Каменского муниципального района, по которым наблюдается наиболее интенсивное движение транспортных потоков, являются региональная автодорога.

Категории дорог местного значения общего пользования подразделяются на: дороги поселения; дороги муниципального района.

К первым относятся автомобильные пути, расположенные в пределах населенных пунктов поселения, кроме федеральных, региональных и межмуниципальных дорог общего пользования и частных автомобильных дорог.

Ко вторым относятся автомобильные пути, расположенные на территории муниципального района, кроме федеральных, региональных и межмуниципальных дорог общего пользования, а также дорог общего пользования местного значения поселений и частных автодорог.

Категории дорог утверждаются органом местного самоуправления поселения, муниципального района.

Дорожно – транспортная сеть Каменского муниципального района состоит из дорог предназначенных для не скоростного движения.

Проектируемая транспортная схема является органичным развитием сложившейся транспортной структуры и заключается в увеличении ее пропускной способности, организации дублирующих направлений, создании новых автодорог в перспективных районах, обеспечивающих удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

-поселковые дороги, по которым осуществляется транспортная связь населенных пунктов сельского поселения с внешними дорогами;

-главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с общественным центром, местами приложения труда;

-улицы в жилой застройке (жилые улицы); по этим улицам осуществляется транспортная связь внутри жилых территорий и с главными улицами;

-улицы в промышленных зонах, по которым обеспечивается транспортная связь в пределах зон, выходы на главные и поселковые улицы и внешние дороги;

-пешеходно-транспортные улицы – по ним осуществляется связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, в праздничные и выходные дни движение автотранспорта по этим улицам осуществляться не будет.

Реконструкция главных  и  основных  улиц  предусматривает их  благоустройство с устройством усовершенствованного покрытия, локальных мероприятий по совершенствованию геометрии пересечений улиц и дорог в одном уровне, устройство «карманов» для остановки общественного транспорта, а также уширение проезжей части улиц перед перекрестком. Это позволит при сравнительно небольших затратах добиться увеличения пропускной способности на 10 – 15%.

4.3	Организация системы мониторинга дорожного движения, установке детекторов транспортных потоков, организации сбора и хранения документации по ОДД, принципам формирования и ведения баз данных, условиям доступа к информации, периодичности ее актуализации

Мониторинг (постоянное наблюдение) интересующих параметров имеет ряд особенностей. Прежде всего, это комплексность подхода, то есть сбор статистических и иных данных, имеющих отношение к оценке состояния БДД.

Другая особенность мониторинга состоит в методе анализа, результаты которого должны быть строго подчинены основной цели и должны учитывать разнохарактерную информацию.

Представляется целесообразным расширить сферу анализа со стороны управляющих органов в силу следующих причин. В результате мониторинга появляется возможность оперативного реагирования со стороны органов МВД, региональных и местных органов исполнительной власти на изменение рисков и возможность своевременного корректирования политики в области обеспечения БДД. Кроме того, создается основа для проведения со стороны федеральных органов управления дифференцированной по регионам политики в части мер превентивного, стимулирующего или иного воздействия в области снижения дорожной аварийности. Органам управления предоставляется возможность отслеживать изменения в области БДД и увязывать ее с общей социально-экономической политикой региональных властей. Региональные органы власти могут использовать информацию, полученную в результате мониторинга, для оперативного управления экономикой региона и различными ее секторами.

Еще один весомый аргумент – возможность организовать прогнозное управление системой обеспечения БДД, так как мониторинг, наряду с текущими статистическими данными, содержит аналитическую информацию о возможном развитии ситуации в сфере дорожной аварийности в перспективе. Обеспечивается большая реальность текущих и прогнозных оценок состояния БДД в регионе в результате одновременного прогнозирования результатов деятельности субъектов управления со стороны соответствующих контрольных органов и со стороны участников мониторинга. Кроме того, региональные органы управления могут определить по результатам мониторинга слабые места и принять необходимые управляющие воздействия, а участники дорожного движения могут оценить ситуацию и принять внутренние решения о возможном характере движения в том или ином территориальном образовании, а также оценить адекватность политики по обеспечению БДД.

Главная цель мониторинга на региональном уровне – сохранение общей стабильности в области безопасности дорожного движения, предотвращение кризисных ситуаций, снижение уровня дорожной аварийности в целом. В ее основе – постоянное наблюдение за всеми участниками дорожного движения, состоянием дорожной инфраструктуры и т.п. и принятие своевременных корректирующих воздействий, направленных на снижение уровня дорожной аварийности.

Не следует забывать, что в силу уникальности каждого российского региона, при наличии общероссийских тенденций в экономической политике могут существовать особенности политики в регионах, что находит отражение, в том числе в области обеспечения БДД.

В целом мониторинг системы безопасности дорожного движения в регионе призван решать в комплексе следующие задачи:

-системное непрерывное наблюдение за состоянием дорожной аварийности и обеспечения безопасности дорожного движения;

-контроль воздействия макроэкономической среды на систему БДД;

-превентивное обнаружение (на самых ранних стадиях) проблем в области обеспечения БДД, оценка результатов, принятых регулирующими органами мер;

-формирование позиции регулирующих органов относительно целесообразности и своевременности применения инструментов регулирования.

Можно сделать следующие выводы:

-сформированная система анализа ситуации по дорожной аварийности играет принципиально важную роль в обеспечении безопасности дорожного движения, однако еще далека от совершенства и нуждается в дальнейшем развитии;

-в настоящий период времени за рамки существующего анализа ситуации в области дорожной аварийности выходит анализ стратегических целей обеспечения безопасности всех участников дорожного движения с позиции воздействия на экономику региона. В то же время, как было показано выше, безопасность дорожного движения напрямую влияет на рынок труда, а, следовательно, на характер развития экономики территории. Недостаточный учет факторов внешней среды как на федеральном, так и на региональном уровнях ведет к появлению необратимых ситуаций во всей системе БДД;

-системная диагностика негативных тенденции в деятельности всех участников системы БДД базируется на мониторинге как на современном методе управления экономическим развитием территории.

Таким образом, мониторинг БДД – это прогнозно-аналитическая система непрерывного сбора, обработки и исследования информации о современном и будущем состоянии внутренней и внешней среды дорожного движения, создаваемая регулирующими органами с целью эффективного функционирования и совершенствования системы БДД на основе регулирования и планирования развития ее отдельных элементов и их совокупности.

На основании этого определения можно предположить наличие восьми элементов мониторинга БДД, логически связанных между собой:

-непрерывное наблюдение;

-оценка текущего состояния внутренней среды БДД;

-оценка текущего состояния внешней среды БДД;

-прогноз состояния внутренней среды БДД на перспективу;

-прогноз состояния внешней среды БДД на перспективу;

-оценка прогнозируемого состояния внутренней среды дорожного движения;

-оценка прогнозируемого состояния внешней среды дорожного движения;

-принятие управленческих решении.

Исходя из вышеизложенного, мониторинг безопасности дорожного движения – это специально организованная и непрерывно действующая информационно-аналитическая система комплексного анализа состояния БДД, осуществляемого на основании изучения необходимой статистической отчетности, сбора и анализа дополнительной информации, проведения информационно-аналитических обследований состояния и выявления тенденций дорожного движения с целью своевременной диагностики проблем и реализации наиболее эффективных способов управления, позволяющая оценить деятельность органов управления по обеспечению БДД.

Мониторинг может осуществляться на федеральном, региональном и, в идеале, муниципальном уровнях.

В рамках разработки настоящей КСОДД были проведены натурные обследования по определению интенсивности транспортных потоков.

Результаты натурных обследований подтвердили актуальность выбранных точек замеров. По результатам проведенных исследований, было выявлено, что интенсивность движения на данный момент недостаточно велика, чтобы экономически обосновать рациональность применения систем мониторинга.

В будущем при увеличении транспортных потоков, при возникновении необходимости их применения, можно воспользоваться точками замеров интенсивности выбранных ранее вариантов для установки детекторов.

Полученную с транспортных детекторов систематизированную информацию далее можно использовать для прогнозирования времени движения транспортных средств, оптимизации управления транспортным потоком, а также проследить динамику изменения интенсивности транспортных потоков. Таким образом, накопленные данные детектирования служат, по существу, единственным источником обоснованного планирования градостроительных мероприятий по строительству и реконструкции транспортных магистралей.

Необходимо проведение опросов по удовлетворенности транспортным комплексом, оценка населения качеством предоставляемых услуг транспортным комплексом, уровнем развития транспортной инфраструктуры.

В рамках разработки КСОДД для Каменского муниципального района, предложение по внедрению систем мониторинга не является рациональным, ввиду низких показателей интенсивности транспортных потоков и отсутствия систематических заторовых ситуаций на транспортной сети района.

4.4	Совершенствование системы информационного обеспечения участников дорожного движения

Все инженерные разработки схем и режимов движения доводятся в современных условиях до водителей с помощью таких технических средств, как дорожные знаки, дорожная разметка, светофоры, направляющие устройства, которые по существу являются средствами информации. Правила применения технических средств организации дорожного движения определены ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направлявших устройств».

Чем более полно и четко налажено информирование водителей об условиях и требуемых режимах движения, тем более точными и безошибочными являются действия водителей. Избыточное количество информации, однако, ухудшает условия работы водителя.

Существует ряд классификационных подходов к описанию информации в дорожном движении. Представляется целесообразным подразделять информацию по дорожному движению на три группы: дорожную, внедорожную и обеспечиваемую на рабочем месте водителя.

К дорожной информации относится все, что доводится до сведения водителей (а также пешеходов) с помощью технических средств организации дорожного движения.

Во внедорожную информацию входят периодические печатные издания (газеты, журналы), специальные карты-схемы и путеводители, информация по радио и телевидению, обращенная к участникам дорожного движения о типичных маршрутах следования, метеоусловиях, состоянии дорог, оперативных изменениях в схемах организации движения

Информация  на  рабочем  месте  водителя  может  складываться  из  визуальной  и звуковой, которые обеспечиваются автоматически различными датчиками, контролирующими показатели режима движения: например, скорость движения, соответствие дистанции до впереди движущегося в потоке транспортного средства. Особое место занимают получившие развитие навигационные системы, использующие бортовые ЭВМ и спутниковую связь.

Бортовые навигационные системы позволяют водителю, ориентируясь по изображению на дисплее и звуковым подсказкам, вести транспортное средство к намеченному пункту по кратчайшему пути за минимальное время или с наименьшими затратами (по расходу топлива и использованию платных дорог).

По типу исполнения бортовые навигационные системы подразделяются:

-на картографические – показывают местоположение и трассу маршрута на карте, отображаемой на относительно большом графическом дисплее;

-маршрутные – указывают водителю направление движения в соответствии с местонахождением транспортных средств и выполняются в виде стандартной магнитолы с небольшим экраном.

По типу действия бортовые навигационные системы могут быть:

-пассивные – планируют и отслеживают маршрут движения на основании записанной в память ЭВМ или на лазерный диск цифровой карты;

-управляемые – могут вносить изменения в маршрут на основании информации, получаемой от систем управления дорожным движением.

Последний тип является наиболее перспективным, так как позволяет избежать попадания транспортных средств в зоны заторов, но требует развитой инфраструктуры управления движением.

Маршрутное ориентирование представляет собой систему информационного обеспечения водителей, которая помогает водителям четко ориентироваться на сложных транспортных развязках, избегать ошибок в выборе направления движения, дает возможность смягчать транспортную ситуацию на перегруженных направлениях.

Маршрутное ориентирование необходимо не только для индивидуальных владельцев транспортных средств. От его наличия весьма существенно зависят четкость и экономичность работы такси, автомобилей скорой медицинской помощи, пожарной охраны, связи, аварийных служб.

Ошибки в ориентировании водителей на маршрутах следования вызывают потерю времени при выполнении той или иной транспортной задачи и экономические потери из-за перерасхода топлива.

Действия водителей увеличивают опасность возникновения конфликтных ситуаций в случаях внезапных остановок при необходимости узнать о расположении нужного объекта и недозволенного маневрирования с нарушением правил для скорейшего выезда на правильное направление.

В рамках разработки КСОДД для Каменского муниципального района внедрение новых систем информационного обеспечения не предусматривается, так как используемые средства информирования являются достаточными.

4.5	Организация движения маршрутных транспортных средств, включая обеспечение приоритетных условий их движения

На территории Каменского муниципального района действуют 8 автобусных маршрутов.

Все населенные пункты охвачены автобусным движением.

В рамках разработки КСОДД для Каменского муниципального района ввод новых или изменение старых маршрутов не предусматривается, в виду полного удовлетворения спроса на перевозки существующими маршрутами.

4.6.	Организация пропуска транзитных транспортных потоков

Существующая схема пропуска транзитных транспортных потоков в Каменском муниципальном районе является наиболее рациональной с точки зрения финансовых и функциональных параметров, поэтому отсутствует необходимость в ее изменении.

4.7 Формирование единого парковочного пространства (размещение гаражей, стоянок, парковок и иных подобных сооружений)

Формирование единого парковочного пространства позволяет предотвратить процессы образования заторовых ситуаций, исключить несанкционированную хаотичную стоянку транспортных средств, вопреки действию запрещающих знаков, а также повысить уровень безопасности дорожного движения и снизить социальную напряженность населения.

Отсутствие организованного парковочного пространства вынуждает граждан устраивать бесконтрольную хаотичную парковку транспортных средств, при этом пропускная способность большинства улиц, проходящих в местах тяготения, уменьшается до 50%. Кроме того, бесконтрольные парковки снижают безопасность дорожного движения, причиняют вред элементам организации дорожной сети и прилегающим территориям.

Парковки, организованные не в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП, порождают дополнительную нагрузку на дорожную сеть и приводят к возникновению заторов.

Поэтому оптимизация парковочного пространства позволит не только более полно удовлетворить спрос граждан, но и улучшить дорожно-транспортную ситуацию.

В Каменском городском поселении в 2019г. будет обустроена площадки для парковки автомобилей на 35 парковочных мест на ул.Народная.

4.8 Устранение помех движению и факторов опасности (конфликтных ситуаций), создаваемых существующими дорожными условиями

Анализ условий дорожного движения на территории Каменского муниципального образования показал, что основным опасным фактором является неудовлетворительное состояние дорожного покрытия, в связи с чем основным направлением снижения помех движению и факторов опасности будет ремонт улично-дорожной сети.

4.9 Организация движения пешеходов, включая размещение и обустройство пешеходных переходов, формирование пешеходных и жилых зон на территории муниципального образования

Пешеходное движение является самым важным видом передвижения. Большая часть путешествий или поездок начинается с ходьбы пешком: до/от остановки общественного транспорта или автостоянки. Следовательно, пешеходная инфраструктура предъявляет высокие требования к надлежащей интеграции видов транспорта. Качество пешеходной инфраструктуры и, соответственно, восприятие пешей ходьбы как вида транспорта в обществе сильно связано с качественными критериями - безопасностью, доступностью, загрязнением воздуха, шумом или уличным проектированием.

В качестве основных мероприятий по созданию привлекательной среды и повышению безопасности пешеходных перемещений можно выделить следующие:

-устройство тротуаров и пешеходных дорожек;

-повышение удобства пешеходного движения путем приведения в нормативное состояние существующих тротуаров и пешеходных дорожек, а также других объектов транспортной инфраструктуры;

-устройство пешеходных переходов;

-обустройство пешеходных переходов ограждениями перильного типа, искусственными неровностями, светофорами типа Т.7 и др. вблизи учебных заведений, а также в местах высокой интенсивности пешеходных потоков;

-повышение видимости переходов посредством оборудования пешеходных переходов современными техническими средствами ОДД;

-формирование пешеходных и жилых зон на территории городского поселения.

-обустройство пешеходной зоны техническими средствами для обеспечения доступности территории для маломобильных групп населения.

В состав мероприятий, направленных на совершенствование условий пешеходного движения на территории Каменского муниципального района входят:

-мероприятия, направленные на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий с участием пешеходов;

-мероприятия по предупреждению травматизма на пешеходных переходах вблизи детских и общеобразовательных учреждений, а также в местах массового перехода пешеходов;

-мероприятия, направленные на обеспечение беспрепятственного перемещения пешеходных потоков;

-строительство тротуаров

-реконструкция существующих пешеходных дорожек, тротуаров.

4.10 Обеспечение маршрутов безопасного движения детей к образовательным организациям

Целью создания максимально безопасных и комфортных условий движения участников дорожного движения на участках улично-дорожной сети, примыкающих к образовательным организациям (ОО), является обеспечение безопасности движения транспортных и пешеходных потоков. Основными задачами по достижению указанной цели являются:

-предотвращение дорожно-транспортных происшествий;

-устранение нарушений стандартов, норм и правил, действующих в области обеспечения безопасности дорожного движения;

-обеспечение условий для соблюдения водителями правил дорожного движения на пешеходных переходах

Поставленные задачи решаются с помощью применения технических  средств организации движения, в том числе инновационных технических средств организации дорожного движения. Основными принципами обеспечения безопасности дорожного движения на участках вблизи образовательных организаций и на участках УДС обозначенных в паспорте дорожной безопасности образовательного учреждения являются:

-заблаговременное предупреждение участников дорожного движения о возможном появлении детей на проезжей части;

-создание безопасных условий движения, как в районе организаций, так и на подходах к ним.

К числу мероприятий, позволяющих обеспечить безопасные маршруты движения детей относятся:

-устройство ограждений перильного типа;

-устройство пешеходных переходов с техническими средствами, повышающими видимость;

-устройство технических средств для принудительного снижения скорости (шумовые полосы, искусственные неровности);

-установка знаков «Осторожно дети»;

-установка средств фото- и видеофиксации.

Законодательство устанавливает жесткие требования к обустройству пешеходных зон, которые находятся в непосредственной близости от детских учебно-воспитательных учреждений:

- Каждый пешеходный переход вблизи детского образовательного учреждения должен быть обеспечен стационарным наружным освещением.

- Знаки «Пешеходный переход», «Дети» должны быть двухсторонними и размещены на щитах с флуоресцентной планкой желто-зеленого цвета; дополнительно знаки могут оснащаться мигающим сигналом желтого цвета.

- Дорожная разметка на пешеходном переходе должна читаться круглый год. Полосы «зебры» должны быть выполнены в бело-желтых тонах.

- Дорожные знаки «Дети» или «Школа» могут быть продублированы на асфальте.

- Если пешеходный переход расположен на дороге, проходящей вдоль территории детских учреждений, обязательно наличие светофора.

- Обязательно пешеходное ограждение перильного типа, которое устанавливается на расстоянии 50 м от пешеходного перехода в обе стороны, чтобы дети не могли выбежать на проезжую часть вне пешеходного перехода.

- За 10-15 м от перехода на проезжей части должны быть обустроены искусственные дорожные неровности («лежачий полицейский»).

4.11 Развитие сети дорог или участков дорог, локально-реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом

Исходные данные необходимые для организации мероприятий по развитию сети дорог или участков дорог локально-реконструкционными мероприятиями содержат информацию об участках дорог различного значения, реконструкция которых повысит пропускную способность дорог и безопасность дорожного движения. В целях развития сети дорог Каменского муниципального района планируются:

-мероприятия по ежегодному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения;

-мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог.

Перечень мероприятий по развитию сети дорог представлен в таблице 4.1

Таблица 4.1 - Перечень мероприятий по развитию сети дорог Каменского муниципального района

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем выполнения работ км | Реализация |
| --- | --- | --- | --- |
| Карпенковское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | Ремонт автодороги по улице Механизаторов с.Карпенково ул.Садовая с.Карпенково | 1,7 0,85 | 2019г. |
| 2 | Ремонт автодороги по улице Солнечная с. Карпенково | 1,0 | 2020г. |
| 3 | Ремонт автодороги по улице Буденовская с. Карпенково , ул.Северная | 0,27 0,6 | 2021г. |
| 4 | Ремонт автодороги по улице Центральная с. Ольхов-Лог Ул.Стародворовая Ул.Полевая с. Карпенково | 1,2 1,1 1,0 | 2022г. |
| 5 | Ремонт автодороги по улице Центральная с. Карпенково | 1,7 | 2023г. |
| 6 | Ремонт автодороги по улице Полевая с. Карпенково | 2,0 | 2024г. |
| 7 | Ремонт автодороги по улицеСороковка с. Ольхов-Лог | 2,0 | 2025г. |
| 8 | Ремонт автодороги по улицеЦентральная с.Ольхов-Лог | 0,8 | 2026 |
| 9 | Ремонт автодороги по улице Атамановская х. Атамановка | 1,9 | 2027г. |
| 10 | Ремонт автодороги по улицеЧапаевская х. Панково | 1,9 | 2028г. |
| 11 | Ремонт автодороги по улице Степная х. Орехово | 1,1 | 2029г. |
| Волчанское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Советский в х. Крутец | 0,21 | 2019г. |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Мира(д.№1 до д.№5) с.Волчанское | 0,15 | 2019г. |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Совхозная с.Волчанское | 0,35 | 2019г. |
| 4 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Мира (до дома№36) с.Волчанское | 0,16 | 2019 |
| 5 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Центральная с.Волчанское | 0,23 | 2019 |
| 6 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Захарченко в х. Крутец | 0,16 | 2020г. |
| 7 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Мира в х. Рыбальчино | 1,0 | 2021г. |
| 8 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Центральная в с.Волчанское | 0,6 | 2022г. |
| 9 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Советская в с.Волчанское | 0,7 | 2023г. |
| 10 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Железнодорожная в х. Крутец | 0,8 | 2024г. |
| 11 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Механизаторов в х. Крутец | 0,7 | 2025г. |
| 12 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Пролетарская в х. Крутец | 0,72 | 2026г. |
| 13 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Полевая в с.Волчанское | 0,92 | 2027-2029г. |
| 14 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Полевая в с.Волчанское | 1,4 | 2030г. |
| Марковское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство дорог с твердым покрытием ул. Новая Жизнь с. Верхние Марки , ул. Ленина с. Марки | 0,7 | 2018 г. |
|  | Ремонт дороги по ул.Комсомольская с.Верхние Марки | 1,4 | 2019 |
|  | Ремонт дороги по ул.Ленина с.Марки | 0,4 | 2019 |
| 2 | Ремонт дорог ул. Мичурина, пер. Мичурина , ул. Червона Зирка | 6,0 | 2020-2025 г. |
| 4 | Строительство дорог с твердым покрытием ул. Новая Жизнь с. Верхние Марки , ул. Ленина с. Марки | 0,7 | 2019-2020 г. |
| 5 | Ремонт дорог к кладбищам с.Марки ул. Октябрьская, ул. Школьная, ул.Ленина | 1,8 | 2020-2025 г. |
| 6 | Ремонт (ямочный ) автомобильной дороги по улице Центральная с. Марки | 2,3 | 2020-2025 г. |
| 7 | Ремонт дороги по ул. Центральная с. Марки | 0,4 | 2020-2022г. |
| 8 | Ремонт дороги по ул. Полевая х.Козки | 0,5 | 2020-2025 г. |
| Каменское городское поселение |  |  |  |
| 1 | Устройство щебеночных дорог по пер.Пушкина | 0,811 | 2019г. |
| 2 | Устройство щебеночных дорог по ул.Рабочая | 0,33 | 2019г. |
| 3 | Устройство щебеночных дорог по ул.Колхозная | 0,35 | 2019г. |
| 4 | Устройство щебеночных дорог по ул.Острогожская | 0,14 | 2019г. |
| 5 | Устройство щебеночных дорог по ул.Привокзальная | 0,216 | 2019г. |
| 6 | Устройство щебеночных дорог по ул.Луговая | 0,14 | 2019г. |
| 7 | Ремонт асфальтовых покрытий по ул.Железнодорожная | 0,2 | 2019г. |
| 8 | Ремонт асфальтовых покрытий по ул.Народная (до дома№8) | 0,185 | 2019г. |
| 9 | Ремонт асфальтовых покрытий по ул.Майская | 0,41 | 2019г. |
| 10 | Ремонт асфальтовых покрытий по ул.Дружбы (от ул.Полевая до ул. 30лет октября) | 0,42 | 2019г. |
| 11 | Устройство асфальтовых покрытий по 50 лет Октября | 0,45 | 2019г. |
| 12 | Устройство асфальтовых покрытий от ул.Кирова до ул.Интернациональная | 0,532 | 2019г. |
| 13 | Устройство асфальтовых покрытий по пер.Гагарина | 0,255 | 2019г. |
| 14 | Устройство асфальтовых покрытий по ул.Дорожная | 0,33 | 2019г. |
| 15 | Устройство асфальтовых покрытий по ул.Тимирязева (от АЗС до ул.Дачная) | 0,286 | 2019г. |
| 16 | Устройство асфальтовых покрытий по ул.Дачная | 0,29 | 2019г. |
| 17 | Устройство асфальтовых покрытий по пер.Советский | 0,304 | 2019г. |
|  | Устройство асфальтовых покрытий по ул.Солнечная (от РВК до д№18) | 0,428 | 2019г |
|  | Устройство асфальтовых покрытий по ул.Строителей | 0,378 | 2019г |
|  | Устройство асфальтовых покрытий по ул.Привокзальная | 0,416 | 2019г |
|  | Устройство асфальтовых покрытий по ул.Донская | 0,375 | 2019г |
|  | Устройство асфальтовых покрытий по ул.Россошанская | 0,44 | 2019г |
|  | Устройство асфальтовых покрытий по ул.21 Годовщина | 0,733 | 2019г |
| 18 | Ремонт асфальтовых покрытий, устройство щебеночных дорог |  | 2020г. |
| 19 | Ремонт асфальтовых покрытий, устройство щебеночных дорог |  | 2021г. |
| 20 | Ремонт асфальтовых покрытий, устройство щебеночных дорог |  | 2022г. -2027г. |
| Коденцовское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Красная | 0,54 | 2019г. |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги по пер.Тенистый | 0,28 | 2019г. |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги по пер.Есенина | 0,58 | 2019г. |
| 4 | Ремонт автомобильной дороги ул.Садовая | 0,12 | 2020г. |
| 5 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Полевая | 0,7 | 2021г. |
| 6 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Высокая | 0,6 | 2022г. |
| 7 | Ремонт автомобильной дороги по пер.Садовый | 0,5 | 2023г. |
| 8 | Ямочный ремонт по улицам поселения |  | 2023-2030гг. |
| Татаринское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Городская | 0,73 | 2019г. |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Гулидовка | 0,27 | 2019г. |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Центральная | 0,12 | 2019г. |
| 4 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Пятилетка, Лесная, Поляна |  | 2020 г. |
| 5 | Асфальтирование съездов, подъездов, автомобильных стоянок к социально-значимым объектам и ямочный ремонт автомобильных дорог поселения |  | 2021-2025 |
| 6 | Асфальтирование и ямочный ремонт автомобильных дорог поселения |  | 2026-2030 г. |
| Сончинское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Комсомольская с. Сончино ямочный ремонт асфальтного полотна. | 0,4 | 2019-2030г. |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Шашкина с. Сончино | 0,306 | 2019г |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Кирова с. Сончино | 0,22 | 2019г |
| 4 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская с. Сончино | 0,15 | 2019г |
| 5 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ворошилова с. Сончино щебневым покрытием. | 1,0 | 2019-2030г. |
| 6 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Тенистый с. Сончино щебневым покрытием. | 0,5 | 2019-2030г. |
| Тхоревское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | Ремонт автодороги по улице Солнечная с.Тимирязево Ул.Северная.о | 1,0 0,98 | 2019г |
| 2 | Ремонт автодороги по улице Школьная с. Ярки | 0,615 | 2020г |
| 3 | Ремонт автодороги по улице Новая с. Тхоревка, | 0,27 | 2021г |
| 4 | Ремонт автодороги по улице Комсомольская с. Тхоревка Ул.Лесная Ул. Северная | 0,05 0,2 0,47 | 2022г |
| 5 | Ремонт автодороги по улице Солнечная с. Тхоревка | 0,97 | 2023г |
| 6 | Ремонт автодороги по улице Пушкинская х.Ситниково | 0,68 | 2024г |
| 7 | Ремонт автодороги по улице Красный куст х.Д-Стояново | 0,74 | 2025г |
| 8 | Ремонт автодороги по улице Овражная с.Кириченково | 0,6 | 2026г |
| 9 | Ремонт автодороги по улице Овражная с.Кириченково | 0,65 | 2027г |
| 10 | Ремонт автодороги по улицеНижняя Тимирязево | 0,6 | 2028г |
| 11 | Ремонт автодороги по улице Школьная с.Ярки Дудчанская | 0,42 0,35 | 2029г |
| 12 | Ремонт автодороги по улице Красная х.Михново | 0,8 | 2030г |
| Евдаковское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги с. Евдаково,ул. Железнодорожная км | 0,6 | 2019г |
| 2 | Ремонт автомобильной с. Евдаково, ул. Совхозная, . | 0,84 | 2019г |
| 3 | Ремонт автомобильной с. Евдаково, ул. Солнечная, |  | 2020-2022гг |
| 4 | Ремонт автомобильной с. Щербаково, ул. Первомайская, |  | 2022-2025гг |
| Дегтяренское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги х.Гойкалово ул.Механизаторов | 1,2 | 2019г |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги х.Гойкалово ул.Космонавтов | 0,45 | 2019г |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги с.Дегтярное, ул.Зелёная Роща | 1,8 | 2020 – 2025гг |
| 4 | Ремонт автомобильной дороги Х.Свистовкаул.Солнечная | 2,5 | 2025-2028гг |
| 5 | Ремонт автомобильной дороги х.Хвощеватыйул.Длинная, ул.Гагарина | 1,5 | 2028- 2030гг |
| Трехстенское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги с.Пилипы, ул.Песчаная | 0,724 | 2019г |
|  | Ремонт автомобильной дороги с.Пилипы ул.Яровская | 0,5 | 2019г |
| 3 | Покрытие грунтовых дорог щебеночным покрытием |  | 2018-2030гг |

4.12 Расстановка работающих в автоматическом режиме средств фото-  и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Решение о целесообразности мероприятий по установке средств фото- и видеофиксации принимается согласно исходных данных о наиболее вероятных местах нарушений правил дорожного движения и о результатах анализа причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Источниками этих данных являются органы местного самоуправления.

Данный вид мероприятий, что подтверждается практикой, значительно снижает количество нарушений Правил дорожного движения (ПДД) в местах установки камер, чем повышает безопасность дорожного движения. На данный момент средства фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения обладают широким спектром действия. При фиксировании данными средствами нарушений ПДД, которые предусмотрены 12 главой Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), постановление об административном правонарушении выносится без участия лица совершившего нарушение, при этом должны соблюдаться правила составления постановления, которые предусмотрены статьей 29.10 КоАП РФ.

Для борьбы с нарушениями ПДД на дорогах Каменского муниципального района необходима установка мобильных средств фото- и видеофиксации. Также необходимо привлечение органов ГИБДД, с целью обеспечения контроля за дорожным движением в аварийно-опасных местах.

При контроле за дорожным движением могут использоваться: стационарные средства автоматической фиксации, размещаемые на конструкциях дорожно-транспортной инфраструктуры или специальных конструкциях; мобильные средства автоматической фиксации, размещаемые на участках дорог в зоне ответственности постов, маршрутов патрулирования.

Мероприятия по установке средств видеофиксации могут быть запланированы на долгосрочный период выполнения, для выполнения условий повышения численности населения и значительного увеличения транспортных потоков и пешеходной активности.

- ОЧЕРЕДНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

Очередность реализации мероприятий включает предложения по этапам внедрения мероприятий по ОДД, в том числе определяет очередность разработки ПОДД на отдельных территориях.

Периоды реализации:

краткосрочный (0-5 лет);

среднесрочный (5-10 лет);

долгосрочный (более 10 лет)

Сроки реализации мероприятий по ОДД представлены в таблице 6.1 раздела  6.

6. ОЦЕНКА ТРЕБУЕМЫХ ОБЪЕМОМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ЭФФЕКТИВЕНОСТИ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

При планировании ресурсного обеспечения КСОДД учитывается реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на муниципальном уровне, состояние организации и безопасности дорожного движения, социально-экономическая значимость проблемы в сфере организации и безопасности дорожного движения, а также исходя из реально возможных капиталовложений и материальных ресурсов. Оценка требуемых объемов финансирования представлена в таблице 6.1.

Таблица 6.1 - Оценка требуемых объемов финансирования

| Наименование мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования тыс.руб | Непосредственный результат мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт автодороги в Карпенковском сельском поселении | 2018-2030 | 25932,0 | Улучшение качества дорог, увеличение пропускной способности |
| Ремонт автодороги в Волчанском сельском поселении | 2017-2030 | 18100,0 | Улучшение качества дорог, увеличение пропускной способности |
| Ремонт автодороги в Марковском сельском поселении | 2017-2025 | 15400,7 | Улучшение транспортной доступности, качества дорог, увеличение пропускной способности |
| Устройство щебневых дорог, устройство и ремонт асфальтового покрытия в Каменском городском поселении | 2017-2027 | 88914377 | Улучшение транспортной доступности, качества дорог, увеличение пропускной способности |
| Ремонт автодороги в Коденцовском сельском поселении | 2017-2030 | 5000,0 | Улучшение транспортной доступности, качества дорог, увеличение пропускной способности |
| Ремонт автодороги, асфальтирование съездов, автомобильных стоянок к социально-значимым объектам и ямочный ремонт автомобильных дорог в Татаринском сельском поселении | 2017-2030 | 31814 | Улучшение транспортной доступности, качества дорог, увеличение пропускной способности |
| Ремонт автодороги в Сончинском сельском поселении | 2017-2030 | 1041003 | Улучшение транспортной доступности, качества дорог, увеличение пропускной способности |
| Ремонт автодороги в Тхоревском сельском поселении | 2017-2030 | 10465,0 | Улучшение транспортной доступности, качества дорог, увеличение пропускной способности |
| Ремонт автодороги в Евдаковском сельском поселении | 2017-2030 | 7987,0 | Улучшение транспортной доступности, качества дорог, увеличение пропускной способности |
| Ремонт автодороги в Дегтяренском сельском поселении | 2017-2030 | 5833,0 | Улучшение транспортной доступности, качества дорог, увеличение пропускной способности |
| Ремонт автодороги в Трехстенском сельском поселении | 2017-2030 | 5200,0 | Улучшение транспортной доступности, качества дорог, увеличение пропускной способности |
| Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а также других объектов транспортной инфраструктуры | 2019-2035 |  | Улучшение качества дорог, увеличение пропускной способности |
| Мероприятия по организации дорожного движения. | 2019-2035 |  | Создание комфортных условий для всех участников дорожного движения и снижения вероятности возникновения ДТП |
| Реконструкция тротуаров и пешеходных дорожек | 2019-2035 |  | Создание комфортных условий для пешеходного движения и снижения вероятности возникновения ДТП |
| Строительство тротуаров | 2019-2035 |  | Создание комфортных условий для пешеходного движения и снижения вероятности возникновения ДТП |
| Организация парковочного пространства | 2019-2035 |  | Создание парковочных мест, увеличение пропускной способности улиц |
| Установка (замена) дорожных знаков, нанесение разметки | 2019-2035 |  | Управление транспортным потоком, снижение вероятности возникновения ДТП |

7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В целях совершенствования правового и информационного обеспечения деятельности в сфере организации дорожного движения на территории Каменского муниципального района предлагается ряд мероприятий по институциональным преобразованиям.

1. Создать рабочую группу по оптимизации маршрутной сети пассажирского транспорта, целью которой будет являться:

- оптимизация существующих маршрутов, исходя из перспективного развития застраиваемой территории;

- изучение потребности населения в пассажирских перевозках;

- определение перспективных планов развития в сфере транспорта и сроков их реализации.

В состав рабочей группы можно включить представителей различных структурных подразделений администрации (архитектура, транспорт, БДД, дорожное хозяйство), представителей контролирующих органов, таких как Управление государственного автодорожного надзора и ГИБДД, специалистов крупных транспортных предприятий, депутатов, общественные организации.

Создание данной рабочей группы позволит не только объективно рассматривать вопросы развития маршрутной сети пассажирского транспорта, но и организует связь с общественностью и жителями района.

Рабочая группа по оптимизации маршрутной сети пассажирского транспорта – это возможность коллегиально рассматривать жалобы жителей, предложения руководителей автотранспортных предприятий, урегулировать спорные моменты с представителями ГИБДД и управления государственного автодорожного надзора.

2. Необходимо выполнить паспортизацию автомобильных дорог общего пользования местного значения. Основной задачей данного мероприятия является – технический учет автомобильных дорог, который проводят с целью получения данных о наличии дорог и дорожных сооружений, их протяженности и техническом состоянии для рационального планирования работ по дальнейшему развитию дорожной сети, реконструкции, ремонту и содержанию эксплуатируемых дорог.