Инструкция по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд

I.Общие положения

- Инструкция по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд (далее – Инструкция) разработана в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 г. № 410 
«О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 21, ст. 2648; 2014, № 18, ст. 2187; 2015, № 37, ст. 5153; 2017, № 38, ст. 5628, № 42, ст. 6160).

- Лицами, ответственными за безопасное использование и содержание внутридомовогогазового оборудования (далее – ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования(далее – ВКГО),являются:

в отношении ВДГОв многоквартирномдоме–лица, осуществляющие управление многоквартирными домами, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
(в том числе управляющие организации, товариществасобственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы),а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений в многоквартирном доме - собственники таких помещенийили один из собственников помещений в таком доме или иное лицо, имеющее полномочие, удостоверенное доверенностью, выданной собственниками помещений в многоквартирном доме;

в отношении ВДГО в домовладении – собственники (пользователи) домовладений;

в отношении ВКГО – собственники (пользователи) помещений, расположенных в многоквартирном доме, в которых размещено такое оборудование.

II.Инструктаж по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд

2.1. В целях обеспечения безопасного использования газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд специализированная организация, с которой заключен договор о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и (или) ВКГО, проводит первичный и повторный (очередной) инструктажпо безопасному использованию газапри удовлетворении коммунально-бытовых нужд (далее соответственно – первичный инструктаж, повторный (очередной) инструктаж):

в отношении ВДГО многоквартирного дома – лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
(в том числе управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов) или их представителей,а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений в многоквартирном доме – собственников таких помещений или одного из собственников помещений в таком доме или иного лица, имеющего полномочие, удостоверенное доверенностью, выданнойсобственниками помещений в многоквартирном доме;

в отношении ВДГО в домовладении – собственников (пользователей) домовладений или их представителей;

в отношении ВКГО – собственников (пользователей) помещений, расположенных в многоквартирном доме, в которых размещено такое оборудование, или их представителей.

2.2. Первичный инструктаж должен проводиться после заключения 
со специализированной организацией договора о техническом обслуживании 
и ремонте ВДГО и (или) ВКГО.Плата за проведение первичного инструктажа
 не взимается.

2.3. Первичный инструктаж должен проводиться специализированной организацией до выполнения работ по первичному пуску газа (в том числе баллона сосжиженным углеводородным газом (далее – баллон СУГ) в ВДГО
и (или) ВКГО, а также в следующих случаях:

перед вселением собственников (пользователей) в принадлежащие 
им на праве собственности (ином законном основании) газифицированные жилые помещения, кроме случаев наличия у данных лиц документа,подтверждающегопрохождение ими первичного инструктажа;

при переводе действующего бытового газоиспользующего оборудования 
с одного вида газообразного топлива на другой;

при изменении типа (вида) используемого бытового газоиспользующего оборудования;

при переводе действующего бытового оборудования для целей пищеприготовления, отопления и (или) горячего водоснабжения с твердого топлива (уголь, дрова, торф) на газообразное.

2.4. Первичный инструктаж должен проводиться по месту расположения ВДГО и (или) ВКГОсотрудником специализированной организации, соответствующим требованиям, установленным Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 г. № 410(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 21, ст. 2648; 2014, № 18, ст. 2187; 2015, № 37, 
ст. 5153; 2017, № 38, ст. 5628; № 42, ст. 6160)(далее – Правила пользования газом),
с применением технических средстви действующего бытового газоиспользующего оборудования, в том числе бытового газоиспользующего оборудования 
с организованным отводом продуктов сгорания в дымовой канал.

2.5. Содержание первичного инструктажа должно формироваться 
в зависимости от вида газа, назначения и типов (видов) установленного в жилых помещениях ВДГО и (или) ВКГО.

2.6. Первичный инструктаж должен включать в себя следующую информацию:

пределы воспламеняемости и взрываемости углеводородных газов (метан, пропан, бутан), физиологическое воздействие на человека углеводородных газов, 
а также углекислого газа и угарного газа;

состав и свойства продуктов сгорания газа, обеспечение притока воздуха 
для полного сгорания газа, эффективное и экономичное использование газа;

порядок присоединения бытового газоиспользующего оборудования 
к дымовым каналам; устройство и работа дымовых и вентиляционных каналов; проверка тяги в дымовых и вентиляционных каналах, причины ее нарушения; последствия работы бытового газоиспользующего оборудования при нарушении тяги в дымовых и вентиляционных каналах; вентиляция помещений, в которых установлено бытовое газоиспользующее оборудование, организация работ 
по проверке состояния, очистке и ремонту дымовых и вентиляционных каналов, содержанию их в надлежащем состоянии;

порядок действий при отсутствии (нарушении) тяги в дымовых
и вентиляционных каналах; последствия использования задвижки (шибера) 
на дымовых каналах;

основные технические характеристики, принципы работы, общие сведения
об устройстве, конструкции, назначении и составе ВДГО и ВКГО; способы присоединения и крепления ВДГО и ВКГО, правила безопасности при использовании и содержании ВДГО и ВКГО, виды неисправностей ВДГО и ВКГО, места возможных утечек газа, причины их возникновения, способы обнаружения;

устройство, конструкция, основные технические характеристики, размещение и принципы работы резервуарных, групповых и индивидуальных баллонных установок со сжиженным углеводородным газом (далее – баллонные установки СУГ);возможные неисправности, возникающие при использовании резервуарных, групповых и индивидуальных баллонных установок СУГ, последствия 
их переполнения и нагрева баллона СУГ; правила хранения и порядок действий 
по замене баллонных установок СУГ;

действия при обнаружении неисправностей ВДГО и ВКГО, обнаружении утечки (запаха) газа в помещении, срабатывании сигнализаторов или систем контроля загазованности помещений;

правила оказания первой помощи при ожогах, обморожениях 
(длябаллонных установок СУГ), отравлениях, удушье, поражениях электрическим током.

2.7. Лица, прошедшие первичный инструктаж, регистрируются в журнале учета первичного инструктажа по безопасному использованию газа 
при удовлетворении коммунально-бытовых нужд,ведение и хранение которого осуществляется специализированной организацией.

2.8. Лицу, прошедшему первичный инструктаж, выдаются копия Инструкции, а также документ, подтверждающий прохождение первичного инструктажа.

2.9. Повторный (очередной) инструктаж лиц, указанных в пункте 2.1 Инструкции,должен проводиться специализированной организацией при очередном техническом обслуживании ВДГО и (или) ВКГО. Плата за проведение повторного (очередного) инструктажа не взимается.

2.10. Собственник (пользователь) домовладения или жилого помещения 
в многоквартирном доме или его представитель, прошедшийпервичный или повторный (очередной) инструктаж,должен ознакомить с требованиями Инструкции всех лиц, постоянно проживающих совместно с ним в занимаемом жилом помещении.

III. Правилабезопасногоиспользованиягаза лицами, осуществляющимиуправление многоквартирными домами, оказывающимиуслуги и (или) выполняющими работы по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах

3.1. Лицам, осуществляющим управление многоквартирными домами, оказывающим услуги и (или) выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, необходимо:

    - При обнаружении утечки газа и (или) срабатывании сигнализаторов
или систем загазованности помещений выполнять действия, перечисленные в главеV Инструкции.

    - Назначить лицо, ответственное за безопасное использование 
и содержание ВДГО, которое должно пройти первичный инструктаж с применением технических средств и действующего бытового газоиспользующего оборудования, 
втом числе бытового газоиспользующего оборудования с организованным отводом продуктов сгорания в дымовой канал.

    - Обеспечивать надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов, в том числе самостоятельно (при наличии лицензии, выданной в порядке, предусмотренном Положением о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 1225 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 2, ст. 298; 2015, № 19, ст. 2820; 2017, № 42, ст. 6160) 
(далее - Лицензия), или по договору с организацией, имеющей Лицензию, своевременно и качественно осуществлять проверку состояния и функционированиядымовых и вентиляционных каналов,наличие тяги, а также при необходимости очистку и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов (в том числе оголовков каналов).

    - До начала выполнения работ по проверке состояния, очистке 
и ремонту дымовых и вентиляционных каналов уведомить собственника (пользователя) помещения в многоквартирном доме о необходимости отключения бытового газоиспользующего оборудования на период проведения указанных работ.

    - В отопительный периодобеспечивать предотвращение обмерзания 
и закупорки оголовков дымовых и вентиляционных каналов.

    - В случае установления ненадлежащего состояния дымовых 
и (или) вентиляционных каналов многоквартирного дома незамедлительно уведомить собственников (пользователей) помещенийв многоквартирном доме
о недопустимости использования бытового газоиспользующего оборудования.

    - Обеспечить надлежащую эксплуатацию ВДГО.

    - Незамедлительно сообщить в аварийно-диспетчерскую службу газораспределительной организации обобнаружении следующих нарушений:

наличиеутечки газа и (или) срабатывание сигнализаторов или систем контроля загазованности помещений;

отсутствие или нарушение тяги в дымовых и вентиляционных каналах;

отклонение величины давления газа от значений, предусмотренных Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 22, ст. 3168;2012, № 23, ст. 3008;№ 36, ст. 4908; 2013, № 16, ст. 1972;№ 21, ст. 2648; № 31, ст. 4216; № 39, ст. 4979;2014, № 8, ст. 811; № 9, ст. 919; № 14, ст. 1627; № 40, № 5428; № 47, ст. 6550; № 52, ст. 7773; 2015, № 9, ст. 1316; № 37, ст. 5153;2016, № 1, ст. 244; № 27, ст. 4501; 2017, № 2, ст. 338; № 11, ст. 1557; № 27, ст. 4052;№ 38, ст. 5628; Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 3 апреля 2018 г., 
№ 0001201804030028) (далее – Правила предоставления коммунальных услуг);

приостановлениеподачи газа без предварительного уведомления со стороны специализированной организации или поставщика газа;

несанкционированное перекрытиезапорной арматуры (кранов), установленной на газопроводах, входящих в состав ВДГО;

повреждениеВДГО и (или) ВКГО;

авариялибо иная чрезвычайная ситуация, возникшая при пользовании газом.

    - Обеспечивать наличие проектной, эксплуатационной и другой технической документации,в том числе, подтверждающей надлежащее техническое состояние ВДГО, дымовых и вентиляционных каналов, а также представлять копии указанных документов по запросу специализированной организации, уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих региональный государственный жилищный надзор (далее - органы государственного жилищного надзора) и уполномоченных органов местного самоуправления, осуществляющихмуниципальный жилищный контроль 
(далее - органы муниципального жилищного контроля).

    - Обеспечивать сохранностьдоговора о техническом обслуживании 
и ремонте ВДГО и (или) ВКГО, договора о техническом диагностировании ВДГО 
и (или) ВКГО (при наличии), а также актов сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг), уведомлений (извещений) специализированной организации, поставщика газа, предписаний органов государственного жилищного надзора 
и органов муниципального жилищного контроля.

    - Обеспечивать своевременное техническое обслуживание, ремонт, техническое диагностированиеи замену ВДГО и (или) ВКГО.

    - Не позднее чем за 10 рабочих дней до начала планового перерыва подачи и (или) снижения рабочего давления холодной воды информировать собственников (пользователей) помещений в многоквартирном доме, в которых размещены теплогенераторы, о сроках такого перерыва.

    - Содержать в надлежащем техническом и санитарном состоянии помещения, в которых размещено ВДГО, подвалы, погреба, подполья, технические этажи и коридоры, поддерживать в рабочем состоянии электроосвещение 
и вентиляцию в указанных помещениях.

    - Не реже 1 раза в 10 рабочих днейпроводить проверку загазованности подвалов, погребов, подполий и технических этажей с фиксацией результатов контроля в журнале проверокс указанием даты проведения проверок, лиц, которыми они были проведены, помещений, в которых проводились проверки,
результатов проведения проверок.

    - Перед входом в подвалы, погреба, подполья и технические этажи 
до включения электроосвещения или зажигания огня убедиться в отсутствии загазованности указанных помещений.

    - Своевременно принимать мерыпо исполнению уведомлений (извещений) специализированной организации, а также предписаний органов государственного жилищного надзора и органов муниципального жилищного контроля.

    - В любое время суток обеспечивать беспрепятственный доступ
в помещения, в которых размещено ВДГО, а также оказывать содействие 
в обеспечении доступа к ВКГО работникам аварийно-диспетчерской службы газораспределительной организации, а также иных экстренных оперативных служб 
в целях предупреждения, локализации и ликвидации аварий, связанных 
сиспользованием и содержанием ВДГО и (или) ВКГО.

    - Обеспечивать приток воздуха в помещение в многоквартирном доме, 
в котором установлено газоиспользующее оборудование, входящее в состав ВДГО. При этом в нижней части двери или стены, выходящей в смежное помещение, необходимо предусматривать решетку или зазор между дверью и полом, а также специальные приточные устройства в наружных стенах или окнах указанного помещения.

    - На основании договора о техническом обслуживании 
и ремонте ВДГО и (или) ВКГО идоговора о техническом диагностировании ВДГО 
и (или) ВКГО обеспечивать представителям специализированной организациидоступ к ВДГО, а также содействовать обеспечению им доступа 
к ВКГО в целях:

проведения работ по техническому обслуживанию, ремонту, установке, замене, техническому диагностированию ВДГО и (или) ВКГО;

проведения профилактических и внеплановых работ, направленных 
на безопасное использование ВДГО и (или) ВКГО;

приостановления,возобновления подачи газа в случаях, предусмотренных Правилами пользования газом, Правилами предоставления коммунальных услуг, Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденнымипостановлением Правительства Российской Федерации 
от 21 июля 2008 г. № 549 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 30, ст. 3635;2011, № 22, ст. 3168;2013, № 21, ст. 2648; 2014, № 8, ст. 811; 2014, 
№ 18, ст. 2187; 2017, № 38, ст. 5628) (далее – Правила поставки газа).

IV. Правилабезопасногоиспользованиягаза собственниками (пользователями) домовладений по отношению к ВДГО и помещений 
в многоквартирных домах по отношению к ВКГО

4. Собственникам (пользователям) домовладений и помещений 
в многоквартирных домах необходимо:

4.1. Знать и соблюдать Инструкцию.

4.2. При обнаружении утечки газа и (или) срабатывании сигнализаторов или систем загазованности помещений выполнять действия, перечисленные 
в главе V Инструкции.

4.3. Следить за состоянием дымовых и вентиляционных каналов, содержать 
в чистоте карманы чистки дымоходов, проверять наличие тяги до включения 
и во время работы бытового газоиспользующего оборудования.

4.4. Обеспечить извлечение задвижки (шибера) при ее наличии 
из конструкции отопительной бытовой печи с установленным газогорелочным устройством и герметизацию с внешней стороны стенки дымового канала образовавшегося отверстия (щели).

4.5. Перед розжигом горелок бытового газоиспользующего оборудования обеспечить предварительную вентиляцию камеры сгорания (топки печи, духового шкафа) в течение 3-5 минут.

4.6. После окончания пользования газом закрыть краны на бытовомгазоиспользующем оборудовании, а при размещении баллона СУГвнутри домовладения или помещения в многоквартирном доме – дополнительно закрыть вентиль баллона.

4.7. Незамедлительно сообщать в аварийно-диспетчерскую службугазораспределительной организацииоб обнаружении следующих фактов:

наличие утечки газа и (или) срабатывания сигнализаторов или систем контроля загазованности помещений;

отсутствиеили нарушение тяги в дымовых и вентиляционных каналах;

отклонениевеличины давления газа от значений, предусмотренных Правилами предоставления коммунальных услуг;

приостановлениеподачи газа без предварительного уведомления со стороны специализированной организации или поставщика газа;

несанкционированное перекрытиезапорной арматуры (кранов), расположенной на газопроводах, входящих в состав ВДГО;

повреждениеВДГО и (или) ВКГО;

авариялибо инаячрезвычайная ситуация, возникшая при пользовании газом;

протеканиечерез ВДГО и (или) ВКГО токов утечки, замыкания на корпус бытового газоиспользующего оборудования и уравнительных токов.

4.8. Передвходом в подвалы и погребадовключенияэлектроосвещения
илизажиганияогняубедиться в отсутствиизагазованности помещения.

4.9. Обеспечивать в течение сроков, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, хранение:

уведомлений (извещений) специализированной организации, поставщика газа, предписаний органов государственного жилищного надзора и органов муниципального жилищного контроля;

технической документации на ВДГО и (или) ВКГО, копии которой должны своевременнопредставляться по запросу специализированной организации, органов государственного жилищного надзора и органов муниципального жилищного контроля;

договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и (или) ВКГО, договора о техническом диагностировании ВДГО и (или) ВКГО (при наличии), 
а также актов сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг).

4.10. Обеспечивать своевременное техническое обслуживание, ремонт,
техническое диагностирование и замену ВДГО и (или) ВКГО.

4.11. Своевременно принимать меры по исполнениюуведомлений (извещений)специализированной организации, а также предписаний органов государственного жилищного надзора и органов муниципального жилищного контроля в части соблюдения обязательных требований к наличию договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и (или) ВКГО со специализированной организацией, соответствующей требованиям, установленным Правилами пользования газом.

4.12. В любое время суток обеспечивать беспрепятственный доступ 
в помещения, в которых размещено ВДГО и (или) ВКГО, работникам аварийно-диспетчерской службы газораспределительной организации, а также других экстренных оперативных служб в целях предупреждения, локализации 
и ликвидации аварий, связанных с использованием и содержанием ВДГО 
и (или) ВКГО.

4.13. В случае предстоящего отсутствия лиц более 24 часов в помещении
в многоквартирном домезакрывать запорную арматуру (краны), расположенную 
на ответвлениях (опусках) к бытовому газоиспользующему оборудованию, кромеотопительного бытового газоиспользующего оборудования, рассчитанного
на непрерывную работу и оснащенного соответствующей автоматикой безопасности.

4.14. Закрывать запорную арматуру (краны), расположенную на ответвлениях (опусках) к отопительному бытовому газоиспользующему оборудованию, 
в том числе рассчитанному на непрерывную работу и оснащенному соответствующей автоматикой безопасности, в случае предстоящего отсутствиялиц более 48 часов
в помещении в многоквартирном доме.

4.15. Обеспечивать доступ представителей специализированной организации, поставщика газа к ВДГО и (или) ВКГО в целях:

проведения работ по техническому обслуживанию, ремонту, установке, замене, техническому диагностированию ВДГО и (или) ВКГО;

приостановления подачи газа в случаях, предусмотренныхПравилами пользования газом, Правилами предоставления коммунальных услуг, Правилами поставки газа.

4.16. Следить за исправностью работыбытового газоиспользующего оборудования.

4.17. Обеспечивать надлежащее техническое состояниеВДГО и (или) ВКГО, приборов учета газа и сохранность установленных на нихпломб.

4.18. Содержать в надлежащем санитарном состоянии помещения, в которых размещено ВДГО и (или) ВКГО, поддерживать в рабочем состоянии электроосвещение и вентиляцию в указанных помещениях.

4.19. Содержать бытовое газоиспользующее оборудование в чистоте.

4.20. Устанавливать (размещать) мебель и иные легковоспламеняющиеся предметыи материалы на безопасном расстоянии от бытового газоиспользующего оборудования в соответствии с требованиями норм противопожарной безопасности.

4.21. Обеспечивать приток воздуха в помещение, в котором установлено газоиспользующее оборудование, входящее в состав ВДГО и (или) ВКГО. При этом в нижней части двери или стены, выходящей в смежное помещение, необходимо предусматривать решетку или зазор между дверью и полом, а также специальные приточные устройства в наружных стенах или окнах указанного помещения.

V. Действия при обнаружении утечки газа

5.1. При обнаружении в помещении (домовладении, квартире, подъезде, подвале, погребе и иных) утечки газа и (или) срабатывании сигнализаторов или систем контроля загазованности помещений необходимо принять следующие меры:

немедленно прекратить пользование бытовым газоиспользующим оборудованием;

перекрыть запорную арматуру (краны) на бытовом газоиспользующем оборудовании и на ответвлении (отпуске) к нему;

при размещении баллона СУГ внутри домовладения или помещения 
в многоквартирном доме – дополнительно закрыть вентиль баллона СУГ;

незамедлительно обеспечить приток воздуха впомещения, в которых обнаруженаутечка газа;

в целях предотвращения появления искры не включать и не выключать электрические приборы и оборудование, в том числе электроосвещение, электрозвонок, радиоэлектронные средства связи (мобильный телефон и иные);

не зажигать огонь, не курить;

принять меры по удалению людей из загазованной среды;

оповестить (при наличии возможности) о мерах предосторожности людей, находящихся всмежных помещениях в многоквартирном доме, 
в том числе в помещениях, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме (в подъезде, коридоре, лестничной клетке 
и иных);

покинуть помещение, в котором обнаруженаутечка газа, и перейти 
в безопасное место, откуда сообщить о наличии утечки газа по телефону 
в аварийно-диспетчерскую службу газораспределительной организации(при вызове с мобильного телефона набрать 112, при вызове со стационарного телефона набрать 04), а также при необходимости в другие экстренные оперативные службы.

VI. Правила обращения с ВДГО и ВКГО лицами, осуществляющимиуправление многоквартирными домами, оказывающимиуслуги и (или) выполняющимиработы по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах, собственниками(пользователями) домовладений 
и помещений в многоквартирных домах

6. Лица, осуществляющиеуправление многоквартирными домами, оказывающиеуслуги и (или) выполняющиеработы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники(пользователи) домовладений 
и помещений в многоквартирных домах не должны:

  - Совершать действия по монтажу газопроводов сетей газопотребления 
и их технологическому присоединению к сети газораспределения 
или иному источнику газа, а также по подключению бытового газоиспользующего оборудования к газопроводу или резервуарной, групповой или индивидуальной баллонной установке СУГ без соблюдения требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации (самовольная газификация);

  - Проводить с нарушением законодательства Российской Федерации переустройство ВДГО и (или) ВКГО, дымовых и вентиляционных каналов.

  - Закрывать (замуровывать, заклеивать) отверстия дымовых
и вентиляционных каналов, люки карманов чистки дымоходов.

  - Осуществлять самовольное переустройство и (или) перепланировку помещений, в которых установлено ВДГО и (или) ВКГО, без согласования с органом местного самоуправления в порядке, предусмотренном жилищным законодательством Российской Федерации.

  - Самостоятельно без привлечения специализированной организации осуществлять проверку срабатывания сигнализаторов или систем контроля загазованности помещений.

  - Устанавливать задвижку (шибер) на дымовом канале, дымоходе, дымоотводе.

  - Использовать,устанавливать газогорелочное устройство в отопительных бытовых печах при их размещении в помещениях многоквартирных домов.

  - Использовать, устанавливать бытовое газоиспользующее оборудование, мощность которого превышает значения, допускаемые нормативными правовыми актами Российской Федерации, техническими документами и проектной документацией.

  - Нарушать сохранность пломб, установленных на приборах учета газа.

  - Самовольно подключать ВДГО и (или) ВКГО, в том числе, бытовое газоиспользующее оборудование после его отключения специализированной организацией или газораспределительной организацией, в том числе входящей 
в ее состав аварийно-диспетчерской службой, а также иными экстренными оперативными службами.

  - Присоединять дымоотводы от бытового газоиспользующего оборудования к вентиляционным каналам.

  - Вносить изменения в конструкцию дымовых и вентиляционных каналов, отверстия которых выходят в помещения с установленным бытовым газоиспользующим оборудованием.

  - Отключатьавтоматику безопасности бытового газоиспользующего оборудования.

  - Использовать ВДГО и (или) ВКГО, конструкциямикоторых предусмотрено подключение к электрической сети или наличие гальванических элементов (батарей),без соблюдения требований предприятий-изготовителей.

  - Оставлять без присмотра работающее бытовое газоиспользующее оборудование, кроме оборудования, рассчитанного на непрерывную работу 
и оснащенного соответствующей автоматикой безопасности, в течение периода времени, указанного в пунктах 4.13и 4.14 Инструкции.

  - Допускать к использованию бытового газоиспользующего оборудования детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия, лиц 
с ограниченными возможностями, не позволяющими безопасно использовать бытовое газоиспользующее оборудование, а также лиц, не прошедших инструктаж 
по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд.

  - Оставлять в открытом положении краны на бытовом газоиспользующем оборудовании без обеспечения воспламенения газовоздушной смеси 
на газогорелочных устройствах более 5 секунд.

  - Пользоваться открытым огнем, включать или выключать электрические приборы и оборудование, в том числе электроосвещение, электрозвонок, радиоэлектронные средства связи (мобильный телефон и иные) в случаях:

выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО 
и (или) ВКГО;

обнаружения утечки газа;

срабатывания сигнализаторов или систем контроля загазованности помещений.

  - Ограничивать представителям специализированной организации, поставщика газа доступ кВДГО и (или) ВКГО посторонними предметами
(в том числе мебелью) для проведения работ, обеспечивающих надлежащие использование и содержание ВДГО и (или) ВКГО.

  - Использовать ВДГО и (или) ВКГО не по назначению, в том числе:

отапливать помещение бытовым газоиспользующим оборудованием, предназначенным для приготовления пищи;

привязывать к газопроводам, входящим в состав ВДГО и (или) ВКГО, посторонние предметы (веревки, кабели и иные);

использовать газопроводы в качестве опор или заземлителей;

сушить одежду и другие предметы над бытовым газоиспользующим оборудованием или вблизи него;

подвергать ВДГО и (или) ВКГО действию статических или динамических нагрузок.

топить углем, коксом или другими видами твердого топлива отопительные бытовые печи, предназначенные для работы на газообразном топливе.

  - Использовать для сна и отдыха помещения, в которых установлено бытовое газоиспользующее оборудование.

  - Перекручивать, передавливать, заламывать, растягивать или зажимать газовые шланги, соединяющие бытовое газоиспользующее оборудование 
с газопроводом.

  - Проверять работу вентиляционных каналов, герметичность соединений ВДГО и (или) ВКГО с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей и иных.

  - Допускать порчу и повреждение ВДГО и (или) ВКГО, хищение газа.

  - Самовольно без прохождения специального инструктажа или без подачи соответствующей заявки в специализированную организацию осуществлять замену порожних баллонов СУГ, а также подключать баллоны СУГ к бытовому газоиспользующему оборудованию.

  - Хранить баллоны СУГ в жилых домах, помещениях в многоквартирных домах, а также на путях эвакуации, лестничных клетках, цокольных этажах, 
в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.

  - Размещать внутри жилых домов,помещений в многоквартирных домах 
баллоны СУГ для бытового газоиспользующего оборудования, за исключением 
1 баллона,подключенного к бытовой газовой плите заводского изготовления, объемом, допускаемым Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25апреля 2012 г. № 390(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2415; 2014, № 9, ст. 906; № 26, ст. 3577; 2015, № 11, ст. 1607; № 46, ст. 6397; 2016, № 15, ст. 2105; № 35, ст. 5327; № 40, ст. 5733; 2017, № 13, ст. 1941; № 41, 
ст. 5954;№ 48, ст. 7219; 2018, № 3, ст. 553).

  - Подвергать баллон СУГ солнечному и иному тепловому воздействию.

  - Устанавливать (размещать) мебельи иные легковоспламеняющиеся предметыи материалы без соблюдения требований к расстояниям от бытового газоиспользующего оборудования, установленных законодательством 
Российской Федерации в сфере пожарной безопасности.

  - Размещать баллон СУГ на расстоянии менее 0,5 м от бытовой газовой плиты (за исключением встроенных баллонов), 1 м до отопительных приборов, 2 м 
до горелок отопительных бытовых печей, менее 1 м от электросчетчика, выключателей и иныхэлектрических приборов и оборудования.

  - Допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами СУГ.

  - Размещать баллонную установку СУГ у аварийных выходов, со стороны главных фасадов зданий.

  - Переворачивать, размещать с отклонением от вертикали
или в неустойчивом положении баллон СУГ, подключенный к бытовому газоиспользующему оборудованию.

  - Использовать ВДГО и (или) ВКГО в следующих случаях:

6.34.1. Отсутствие договора о техническом обслуживании 
и ремонте ВДГО и (или) ВКГО, заключенного со специализированной организацией.

6.34.2. Отсутствие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах.

6.34.3. Отсутствие притока воздуха в количестве, необходимом для полного сгорания газа, в том числе по следующим причинам:

отсутствие или нахождение в закрытом положениирегулируемой оконной створки, фрамуги, форточки, специального приточного устройства в наружных стенах или окнах, закрытое положение жалюзийной решетки на вентиляционном канале в помещении, в котором установлено бытовое газоиспользующее оборудование;

использование в помещении, в котором установлено бытовое газоиспользующее оборудование с отводом продуктов сгорания в дымовой канал, устройств электро-механического побуждения удаления воздуха, 
не предусмотренных проектной документацией.

6.34.4. Отсутствие своевременной проверки состояния дымовых
и вентиляционных каналов.

6.34.5. Отсутствие герметичного соединения дымоотвода от бытового газоиспользующего оборудования с дымовым каналом.

6.34.6. Наличие нарушенияцелостности и плотности кирпичной кладки (наличие трещин, разрушений), герметичности дымовых и вентиляционных каналов.

6.34.7. Наличие задвижки (шибера) на дымовом канале, дымоходе, дымоотводе.

6.34.8. Наличие неисправностиавтоматики безопасности.

6.34.9. Наличие неустранимой в процессе технического обслуживания утечки газа.

6.34.10. Наличие неисправности, разукомплектованностиили непригодности
к ремонту ВДГО и (или) ВКГО.

6.34.11. Наличие несанкционированногоподключенияВДГО и (или) ВКГО 
к газопроводу сети газораспределения или иному источнику газа.

6.34.12. Наличие аварийного состояния строительных конструкций домовладения или многоквартирного дома, в помещениях которых установлено ВДГО и (или) ВКГО.

6.34.13. Наличие истекшего нормативного срока эксплуатации или срока службы, установленного предприятием-изготовителем,у ВДГО и (или) ВКГО (отдельного оборудования, входящего в состав ВДГО и (или) ВКГО) в отсутствие положительного заключения по результатам технического диагностирования указанного оборудования, а в случае продления этого срока по результатам технического диагностирования –наличие истекшего продленного срока эксплуатации указанного оборудования.